# 2017年河南省机修钳工考试题

本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、磨削加工的主运动是__。
 A．砂轮圆周运动
 B．工件旋转运动
 C．工作台移动
 D．砂轮架运动

2、__属于滑动轴承。
 A．向心轴承
 B．向心推力轴承
 C．推力轴承
 D．液体摩擦滑动轴承

3、__是靠刀具和工件之间作相对运动来完成的。
 A．焊接
 B．金属切削加工
 C．锻造
 D．切割

4、用测力扳手使预紧力达到给定值是__。
 A．控制扭矩法
 B．控制螺栓伸长法
 C．控制螺母扭角法
 D．控制摩擦力法

5、为保证机床操作者的安全，机床照明灯的电压应选__。
 A．380V
 B．220V
 C．110V
 D．36V以下

6、职业道德是从业人员在职业活动中（）
 A.必须遵循的命令要求
 B.应该积极履行的行为规范
 C.衡量绩效的核心标准
 D.决定前途命运的唯一要素

7、下列钢材中，__钢的硬度最高。
 A．T10
 B．20
 C．45
 D．65Mn

8、孔的最大极限尺寸与轴的最小极限尺寸之代数差为负值叫__。
 A．过盈值
 B．最小过盈
 C．最大过盈
 D．最大间隙

9、铁碳合金相图上的共析线是（）。
 A.ECF
 B.ACD
 C.PSK
 D.AECF

10、通过改变轴承盖与壳体端面间垫片厚度 来调整轴承的轴向游隙S的方法叫__法。
 A．调整游隙
 B．调整垫片
 C．螺钉调整
 D．调整螺钉
11、适宜磨削淬硬的高碳钢、高速钢的砂轮磨料是__。
 A．白刚玉
 B．棕刚玉
 C．铬刚玉
 D．单晶刚玉

12、带传动是依靠传动带与带轮之间的__来传动的。
 A．作用力
 B．张紧力
 C．摩擦力
 D．弹力

13、零件在加工过程中间接获得的尺寸为（）
 A.增环
 B.减环
 C.封闭环
 D.组成环

14、牙嵌式离合器被动轴上的结合子要__。
 A．能轻快滑动
 B．能固定
 C．能转动
 D．能滑动和转动

15、决定某种定位方法属几点定位，主要根据__。
 A．有几个支撑点与工件接触
 B．工件被消除了几个自由度
 C．工件需要消除几个自由度
 D．夹具采用了几个定位元件

16、蜗杆蜗轮间的适当__也是装配技术要求之一。
 A．相对位置
 B．齿侧间隙
 C．尺寸
 D．距离

17、对__部件的预紧错位量的测量应采用弹簧测量装置。
 A．轴组
 B．轴承
 C．精密轴承
 D．轴承盖

18、0.02mm的游标卡尺，当游标卡尺读数为30.42时，游标上第__格与主尺刻线对齐。
 A．30
 B．21
 C．42
 D．49

19、__是指产品在进入总装以前的装配工作。
 A．组件装配
 B．部件装配
 C．固定连接装配
 D．动连接装配

20、旋转零件在高速旋转时，将产生很大的__，因此需要事先做平衡调整。
 A．重力
 B．离心力
 C．线速度

21、读零件图的第一步应看__了解零件概况。
 A．视图
 B．尺寸
 C．技术要求
 D．标题栏

22、在一般情况下，为简化计算，当r/t≥8时，中性层系数可按__计算。
 A．X0=0.3
 B．X0=0.4
 C．X0=0.5
 D．X0=0.6

23、结构复杂的产品，其装配工作常分为__和总装配。
 A．组件装配
 B．一级组件装配
 C．部件装配
 D．零件装配

24、錾削一般硬度的钢或铸铁，錾子楔角应磨成__。
 A．30°～50°
 B．50°～60°
 C．60°～70°

25、锯管子前，应划出__于轴线的锯削线。
 A．平行
 B．倾斜
 C．垂直

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、__装配在键长方向、键与轴槽的间隙是0.1mm。
 A．紧键
 B．花键
 C．松键
 D．平键

2、锉削的精度最高可达__左右。
 A．0.1mm
 B．0.01cm
 C．0.01mm
 D．0.001mm

3、大型工件最佳测量时间是__。
 A．中午前后
 B．上午8～9点
 C．下午4～5点
 D．晚间或清晨

4、齿轮在轴上固定，当要求配合过盈量很大时，应采用__的装配。
 A．敲击法
 B．压入法
 C．液压套合法
 D．冲击法

5、钻头套共有5个莫氏锥度号，其号数是__。
 A．0～4号
 B．1～5号
 C．2～6号
 D．6～10号

6、锯条的粗细是以__mm长度内的齿数表示的。
 A．15
 B．20
 C．25
 D．35

7、在划盘形滚子凸轮的工作轮廓线时，是以__为中心作滚子圆的。
 A．以基圆
 B．以理论轮廓曲线
 C．以滚子圆的外包络线

8、钨钴钛类硬质合金的代号是__。
 A．YW
 B．YG
 C．YT
 D．YR

9、在__传动中，不产生打滑的是齿形带。
 A．带
 B．链
 C．齿轮
 D．螺旋

10、大批量制作青铜材料的零件应采用__毛坯；批量较小制作强度较好的重要盘状零件应选用__毛坯；制作直径相差不大的钢制阶梯轴宜采用__毛坯；而直径相差较大的钢制阶梯轴宜采用__毛坯。
 A．木模造型铸件
 B．金属型浇铸件
 C．自由锻件
 D．冷拉棒料
11、锉削运动时，左手小臂应与锉削面的__方向，保持基本平行。
 A．左右
 B．上下
 C．前后

12、转速高的大齿轮装在轴上后应作__检查，以免工作时产生过大振动。
 A．精度
 B．两齿轮配合精度
 C．平衡
 D．齿面接触

13、铆接件的接合，主要有搭接连接，对接连接和__连接。
 A．面接
 B．角接
 C．缝接
 D．线接

14、刮刀有平面刮刀和__两类。
 A．手刮刀
 B．曲面刮刀
 C．三角刮刀
 D．粗刮刀

15、錾削用的手锤锤头是碳素工具钢制成，并淬硬处理，其规格用__表示。
 A．长度
 B．重量
 C．体积
 D．高度

16、平面划线需要在__个平面上划线，才能表示出加工界线。
 A．一
 B．二
 C．三

17、螺纹装配有双头螺栓的装配以及__的装配。
 A．螺母
 B．螺钉
 C．螺母和螺钉
 D．特殊螺纹

18、离合器装配的主要技术要求之一是能够传递足够的__。
 A．力矩
 B．弯矩
 C．扭矩
 D．力偶

19、螺旋压力机适用于__轴类零件或棒料。
 A．较大
 B．较小
 C．一般
 D．很小

20、螺旋传动机械是将螺旋运动变换为__。
 A．两轴速垂直运动
 B．直线运动
 C．螺旋运动
 D．曲线运动

21、含油轴承价廉又能节约有色金属，但性脆，不宜承受冲击载荷，常用于__、轻载及不便润滑的场合。
 A．高速机械
 B．小型机械
 C．低速或中速机械

22、切削薄板料，其厚度在__以下可将板料夹在台虎钳上錾切。
 A．1mm
 B．2mm
 C．3mm

23、下列各项中，可以成为经济法主体的有__。
 A．某市财政局
 B．某研究院
 C．某公司的子公司
 D．公民陈某

24、铰削余量的确定还要考虑铰孔的__。
 A．环境
 B．工艺过程
 C．工件形状
 D．孔的位置

25、轴承合金由于__不能单独作轴瓦。
 A．强度很低
 B．强度很高
 C．强度一般
 D．强度较高