2018年中级汽车维修工考试试题 (大全)

1. 下列因素中导致汽车液压制动不良的是(　　)。

A、制动主缸回油阀密封不良

B、制动主缸出油阀弹簧过软

C、制动主缸旁通孔堵塞

D、制动踏板自由行程过小

2.关于启动机不能与(拼死拼活背题，不如下载一个   中级汽车维修工考试软件  练习，高效快速，通过率  百分之百！赶快来哦！飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说故障的原因主要在启动机的操纵部分。

你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

3. 全面质量管理的基本工作方法中(　　)阶段指的是总结阶段。

A、A

B、C

C、D

D、P

4.容积式液压传动属于(　　)液压传动。

A、动力式

B、静力式

C、组合式

D、动力式、静力式、组合式都不对

5. 汽车(　　)的行驶里程为10000～15000Km。

A、日常维护

B、一级维护

C、二级维护

D、三级维护

6.气门杆磨损用(　　)测量。

A、外径千分尺

B、内径千分尺

C、直尺

D、刀尺

7.低阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。

A、2～3

B、5～10

C、12～15

D、50～100

8. (　　)导致活塞销产生异响。

A、活塞销松旷

B、活塞磨损过大

C、气缸磨损过大

D、发动机压缩比过大

9. 装备手动变速器的汽车，可安装(　　)来减小换挡所引起的齿轮冲击。

A、同步器

B、差速器

C、离合器

D、制动器

10. (　　)有利于转向结束后转向轮和方向盘自动回正，但也容易将坏路面对车轮的冲击力传到方向盘，出现“打手”现象。

A、可逆式转向器

B、不可逆式

C、极限可逆式

D、齿轮条式

11. 重型汽车的制动传动装置多采用(　　)。

A、真空助力式液压装置

B、空气增压装置

C、真空增压式液压装置

D、助力式液压装置

12.(　　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化、堵塞

13.冷却水温升高到(　　)℃以上时,水温过高报警灯报警开关的双金属片变形,触点闭合,报警灯亮。

A、25～35

B、45～55

C、65～75

D、95～105

14. 下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(　　)。

A、企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭

B、“一分钟应看成是八分钟”

C、1996年亚洲金融危机是“饱暖思淫欲”的结果

D、“节省一块钱，就等于净赚一块钱”

15. 全面的质量管理是把(　　)和效益统一起来的质量管理。

A、产品质量

B、工作质量

C、质量成本

D、使用成本

16. 发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用(　　)来测量。

A、游标卡尺

B、百分表

C、外径分厘卡

D、内径分厘卡

17.如热线式空气流量计的热线沾污，不会导致(　　)。

A、不易起动

B、加速不良

C、怠速不稳

D、飞车

18. 关于爆震的原因,甲说：燃油辛烷值过低；乙说：发动机温度过高。对于以上说法(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

19. 电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵

B、燃油滤清器

C、分配油管

D、喷油器

20.前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　　)N。

A、20

B、15

C、10

D、5

21.解放CA1092型汽车主销内倾角为(　　)。

A、6°

B、10°

C、8°

D、4°

22. (　　)不是气压制动系统制动不良的原因。

A、制动总泵、制动踏板行程调整不当

B、空气压缩机传动带打滑

C、制动阀调整不当

D、制动蹄摩擦片沾有油污、水，表面结焦炭化或摩擦片碎裂，磨损过大

23.交流发电机单相桥式硅整流器每个二级管，在一个周期内的导通时间为(　　)周期。

A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/6

24. 机油压力过低报警灯报警开关安装在(　　)上。

A、润滑油主油道

B、发动机曲轴箱

C、气门室罩盖

D、节气门体

25.不含电源的部分电路欧姆定律的表达式是(　　)。

A、I=U/R

B、I=Ey（R＋r）

C、I=U2/R

D、I=E2/（R＋r）

26. 用质量为0.25kg的锤子沿曲轴轴向轻轻敲击连杆，连杆能沿轴向移动，且连杆大头两端与曲柄的间隙为(　　)mm。

A、0.17～0.35

B、0.35～0.52

C、0.52～0.69

D、0.69～0.86

27. 对于配气相位的检查，以下说法正确的是(　　)。

A、应该在气门间隙调整前检查

B、应该在气门间隙调整后检查

C、应该在气门间隙调整过程中检查

D、无具体要求

28.关于连杆轴承异响。甲认为：发出较大清脆的当当金属敲击声。乙认为：也随发动机转速增加，声音加大。丙认为：发动

机温度升高，声音减弱或消失。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙

B、乙和丙

C、丙和甲

D、均正确

29. 以下诊断仪中属于大众公司专用诊断仪的是(　　)。

A、Tech—1

B、V.A.G1551

C、电眼睛

D、修车王

30. 总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤(　　)m。

A、9

B、19

C、29

D、39

31. 解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为(　　)KPa。

A、800～830

B、700～740

C、700～800

D、800～850

32. 制动鼓失圆，将不能导致(　　)。

A、车辆行驶跑偏

B、无制动

C、制动时间变长

D、制动距离变长

33.按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置6～8h后，再将液面高度调整到高出极板

(或防护片）顶部(　　)mm。

A、5～10

B、10～15

C、15～20

D、20～25

34.关于膨胀阀，甲说膨胀阀安装于驾驶室内。乙说膨胀阀安装于蒸发器旁。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

35.(　　)导致所有车门锁都不能工作。

A、电源导线断路

B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障

D、左侧后电动车门锁故障

36. 任何两个彼此绝缘而又相互靠近的导体，都可以看成是(　　)。

A、电阻器

B、电容器

C、继电器

D、开关

37.用质量为0.25kg的锤子沿曲轴(　　)向轻轻敲击连杆，连杆能沿轴向移动，且连杆大头两端与曲柄的间隙为0.17～0.35mm。

A、轴

B、径

C、侧

D、前后

38.气门高度用(　　)测量。

A、外径千分尺

B、内径千分尺

C、直尺

D、刀尺

39.(　　)的作用是密封冷却液以免泄漏，同时将冷却液与水泵轴承隔离，以保护轴承。

A、水封

B、叶轮

C、泵轴

D、轴承

40. 电控发动机控制系统中，(　　)存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。

A、电控单元

B、执行器

C、温度传感器

D、压力调节器

41. (　　)转向器采用齿轮齿条传动原理传递动力。

A、曲柄指销式

B、循环球式

C、蜗轮蜗杆式

D、齿轮齿条式

42.EQ1092型汽车采用蜗杆指销式转向器时，内轮最大转向角应为(　　)。

A、37°30′

B、30°30′

C、34°

D、38°

43.(　　)不是汽车行驶跑偏的原因。

A、减振器性能减弱

B、前悬挂移位

C、单侧悬挂弹簧弹力不足

D、车架变形

44. 关于液压制动系制动不良、失效的原因。甲认为：总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转只是引起上述故障的原因。乙

认为：制动蹄片磨损过量是其中之一。丙认为：液压制动系统中有空气是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙

B、乙和丙

C、丙和甲

D、均错

45. 在汽车制冷循环系统中，被吸入压缩机的制冷剂是(　　)状态。

A、低压液体

B、高压液体

C、低压气体

D、固体

46.(　　)能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、搭铁线故障

47. 车用液压制动系统中控制制动蹄的液压元件是(　　)。

A、制动总泵

B、制动分泵

C、制动踏板

D、推杆

48.用手工刮削的轴承要求接触面积不小于轴承内部面积的 (　　)。

A、45

B、60

C、75

D、90

49. 翼片式空气流量计的输出信号是(　　)。

A、脉冲信号

B、数字信号

C、模拟信号

D、固定信号

50. (　　)是活塞销松旷造成异响特征。

A、单缸断（油）时，声音减弱或消失，恢复工作时，声音明显或连续两声响声

B、温度升高，声音减弱或消失

C、较沉闷连续的当当金属敲击声

D、随发动机转速增加，声音加大

51.配备测试卡的诊断仪，测试不同的车时，应选用(　　)的测试卡。

A、故障诊断

B、相同

C、不同尺寸

D、不同型号

52. 下列零件中不属于单级主减速器的零件是(　　)。

A、调整垫片

B、主动圆锥齿轮

C、调整螺母

D、半轴齿轮

53. 在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是(　　)。

A、主缸高于轮缸

B、主缸低于轮缸

C、轮缸主缸相同

D、不确定

54. 一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在(　　)V以上，并在5s内保持稳定。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

55. 关于调整膨胀阀调节螺钉，甲说顺时针方向拧，内弹簧减弱，开度增大；反之，开度减小。乙说拧一圈，温度变化1℃，

一般在1/2～1圈范围内微调，切忌乱拧。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

56. 关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制冷剂；乙说空调压缩机不运转故障

的原因可能是传动皮带过松。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

57.曲柄连杆机构的(　　)由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件组成。

A、曲轴箱组

B、活塞连杆组

C、曲轴飞轮组

D、曲轴箱组、活塞连杆组、曲轴飞轮组都不对

58. (　　)的功用是将从凸轮轴经过挺柱传来的推力传给摇臂。

A、推杆

B、凸轮轴

C、正时齿轮

D、气门导管

59. 发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用(　　)来测量。

A、游标卡尺

B、百分表

C、外径分厘卡

D、内径分厘卡

60. 关于发动机功率不足的原因,甲说：燃油管道有阻塞或燃油有水分；乙说：汽油泵有故障。对于以上说法(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

61. 桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机，可用数字式万用表的(　　)点火控制器端子，查看电压大小是否符合技术要求。

A、红笔搭铁黑笔搭接

B、黑笔搭铁，红笔搭接

C、红笔搭接

D、黑笔搭接

62. 如离合器间隙太大，离合器将出现(　　)的故障。

A、打滑

B、分离不开

C、发抖

D、异响

63. 汽车拖带挂车时，解除挂车制动时，要(　　)主车制动。

A、同时或早于

B、同时

C、晚于

D、晚于或同时

64.空气液压制动传动装置分为(　　)两种。

A、助压式和增力式

B、增压式和助力式

C、增压式和增力式

D、助压式和助力式

65. (　　)导致气压制动系制动失效。

A、空气压缩机润滑不良

B、制动踏板行程过小

C、制动踏板自由行程过小

D、空气压缩机传动带打滑

66.关于汽车电流表，甲说电流表指示值表明发电机是否正常工作。乙说电流表指示值表明蓄电池充电状况。你认为以上

观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

67.在商业活动中，不符合待人热情要求的是(　　)。

A、严肃待客，不卑不亢

B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦

D、亲切友好，宾至如归

68.当汽车正常行驶时，差速器不起差速作用时，两半轴(　　)。

A、转速相同

B、差速

C、速度趋于零

D、速度等于零

69.同一活塞环上漏光弧长所对应的圆心角总和不超过 (　　)。

A、15°

B、25°

C、45°

D、60°

70. 一般来说，电动燃油泵的工作电压是(　　)V。

A、5

B、12

C、24

D、42

71. 关于发动机功率不足的原因,甲说：燃油管道有阻塞或燃油有水分；乙说：汽油泵有故障。对于以上说法(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

72. 发动机微机控制系统主要由信号输入装置、(　　)、执行器等组成。

A、传感器

B、电子控制单元（ECU）

C、中央处理器（CPU）

D、存储器

73. 变速器验收时各密封部位不得漏油，润滑油温度不得越过室温(　　)℃。

A、40

B、50

C、80

D、90

74. 前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　　)N。

A、20

B、15

C、10

D、5

75. 下列(　　)是行驶中有异响的原因。

A、减振器性能减弱

B、前悬挂移位

C、单侧悬挂弹簧弹力不足

D、弹簧折断

76.(　　)是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。

A、抽真空

B、充氟试漏

C、加压

D、测试压力

77. (　　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦

B、碳刷过短

C、定子短路

D、转子短路

78.(　　)只能导致右侧电动后视镜不能动。

A、熔断器故障

B、右侧电动机电路断路

C、左侧后视镜电动机故障

D、左侧后视镜电动机故障

79.转向桥和(　　)属于从动桥。

A、驱动桥

B、转向驱动桥

C、支持桥

D、后桥

80.待修件是指具有较好(　　)的零件。

A、修理工艺

B、修理价值

C、使用价值

D、几何形状

81.喷油器开启持续时间由(　　)控制。

A、电控单元

B、点火开关

C、曲轴位置传感器

D、凸轮轴位置传感器

82. 以下属于混合气过浓引发的故障的是(　　)。

A、发动机不能起动

B、发动机怠速不稳

C、发动机加速不良

D、发动机减速不良

83.变速器不常接合齿轮齿厚磨损不得超过(　　)mm。

A、0.20

B、0.25

C、0.30

D、0.40

84.转向节各部位螺纹的损伤不得超过(　　)。

A、一牙

B、二牙

C、三牙

D、四牙

85. 汽车车架变形会导致汽车(　　)。

A、制动跑偏

B、行驶跑偏

C、制动甩尾

D、轮胎变形

86.霍尔元件产生的霍尔电压为(　　)级。

A、mv

B、v

C、kv

D、μ v

87. 按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置(　　)h后，再将液面高度调整到高出极

板(或防护片）顶部10～15mm。

A、6～8

B、5～10

C、15～20

D、20～25

88. (　　)用于测试发电机端电压。

A、万用表

B、气压表

C、真空表

D、油压表

89. 企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是(　　)。

A、约束人的体现

B、由经济活动决定的

C、人为的规定

D、追求利益的体现

90. 启动发动机时，无着火征兆，油路故障是(　　)。

A、混合气浓

B、混合气稀

C、不来油

D、来油不畅

91. (　　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

92. 汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(　　)。

A、制动液太脏或粘度过大

B、制动踏板自由行程过小

C、制动蹄片与制动鼓间隙过小

D、制动主缸旁通孔堵塞

93.(　　)用于诊断发动机汽缸及进排气门的密封状况。

A、汽缸漏气量检测仪

B、真空表

C、发动机分析仪

D、尾气分析仪

94.节气门位置传感器断路会导致(　　)。

A、不易起动

B、加速不良

C、减速熄火

D、飞车

95. 动力转向液压助力系统缺少液压油会导致(　　)。

A、行驶跑偏

B、转向沉重

C、制动跑偏

D、不能转向

96. 关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过松；乙说启动机运转无力的原因可能

是启动机轴承过紧。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

97.低阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。

A、2～3

B、5～10

C、12～15

D、50～100

98. 机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速等于100km/h的机动车不得大于(　　)°。

A、5

B、10

C、15

D、20

99. 汽车左右侧轮胎气压不一致不会导致(　　)。

A、转向沉重

B、车身倾斜

C、轮胎磨损

D、制动跑偏

100. 关于汽车电流表，甲说电流表指示值表明发电机是否正常工作。乙说电流表指示值表明蓄电池充电状况。你认为以上观

点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

101. 真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　　)。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

102. (　　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。

A、烟度计

B、废气分析仪

C、示波器

D、万用表

103.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机，可用数字式万用表的(　　)点火控制器端子，查看电压大小是否符合技术要求。

A、红笔搭铁黑笔搭接

B、黑笔搭铁，红笔搭接

C、红笔搭接

D、黑笔搭接

104.办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到(　　)。

A、追求真理，坚持原则

B、奉献社会，助人为乐

C、公私分开，实事求是

D、有求必应，服务热情

105. 气门座圈承孔的圆度误差应小于 (　　)mm。

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

106. 桑塔纳轿车驻车制动器是(　　)。

A、气压式

B、综合式

C、液力式

D、人力式

107. 关于液压制动系制动不良、失效的原因。甲认为：总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转只是引起上述故障的原因。乙

认为：制动蹄片磨损过量是其中之一。丙认为：液压制动系统中有空气是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙

B、乙和丙

C、丙和甲

D、均错

108.形状公差是指零件的实际形状相对于零件的(　　)所允许的变动量。

A、理想位置

B、理想形状

C、极限形状

D、极限位置

109. 东风EQ1092型汽车变速器共有(　　)个档位。

A、3

B、4

C、5

D、6

110. 进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火提前角应为(　　)°。

A、3

B、5

C、7

D、9

111.发动机汽缸沿径向的磨损呈不规则的(　　)。

A、圆形

B、圆柱形

C、圆锥形

D、椭圆形

112. 采用气压制动系统的机动车，发动机在75的标定功率转速下，(　　)min内气压表的指示气压应从零开始升至起步气压。

A、1

B、2

C、3

D、4

113.中心引线为负极，管壳为正极的二极管是(　　)。

A、负极二极管

B、励磁二极管

C、正极二极管

D、稳压二极管

114. 电控燃油系统中，燃油压力通过(　　)调节。

A、喷油器

B、燃油泵

C、压力调节器

D、输油管

115. (　　)是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。

A、抽真空

B、充氟试漏

C、加压

D、测试压力

116. (　　)只能导致右侧电动后视镜不能动。

A、熔断器故障

B、右侧电动机电路断路

C、左侧后视镜电动机故障

D、左侧后视镜电动机故障

117. 发动机变形将导致其与轴承孔轴线(　　)的变化。

A、平行度

B、垂直度

C、同轴度

D、对称度

118. 汽车离合器液压操纵系统漏油或有空气，会引起(　　)。

A、离合器打滑

B、离合器分离不彻底

C、离合器异响

D、离合器结合不柔合

119.汽车发动机需要传递较大转矩且启动机尺寸较大时，应使用(　　)式单向离合器。

A、滚柱

B、摩擦片

C、弹簧

D、带式

120. 电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵

B、燃油滤清器

C、分配油管

D、喷油器

121. (　　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化、堵塞

122. 对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为(　　)r/min时，真空度应为50～70 KPa。

A、300～400

B、400～500

C、500～600

D、600～700

123.对于非独立悬架，(　　)是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧

B、轴

C、车轮

D、轮胎

124. 汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(　　)。

A、制动液太脏或粘度过大

B、制动踏板自由行程过小

C、制动蹄片与制动鼓间隙过小

D、制动主缸旁通孔堵塞

125. 用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　　)N。

A、100

B、200

C、500

D、700

126.按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置6～8h后，再将液面高度调整到高出极板

(或防护片）顶部(　　)mm。

A、5～10

B、10～15

C、15～20

D、20～25

127. CA1091发动机机油泵安装在发动机的(　　)。

A、前端

B、后端

C、侧面

D、上方

128.(　　)不是悬架系统损坏引起的常见故障。

A、轮胎异常磨损

B、后桥异响

C、车身倾斜

D、汽车行驶跑偏

129. 变速器上的(　　)是用于防止自动脱档。

A、变速杆

B、拨叉

C、自锁装置

D、拨叉轴

130. 开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　　)。

A、不能起动

B、怠速过高

C、怠速不稳

D、减速不良

131. 主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕可通过(　　)来调整。

A、增减主动锥齿轮前端调整垫片

B、增减主动锥齿轮后端调整垫片

C、增减从动锥齿轮后端调整垫片

D、增减从动锥齿轮后端调整垫片

132. 解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　　)V。

A、11

B、12

C、13

D、14

133. 解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为(　　) mm。

A、0.02～0.085

B、0.08～0.08

C、0.05～0.10

D、0.15～0.25

134. 动力转向液压助力系统转向助力泵损坏会导致(　　)。

A、不能转向

B、转向沉重

C、制动跑偏

D、行驶跑偏

135.装备气压制动系统的汽车气压不足报警灯报警开关安装在(　　)上。

A、贮气筒

B、制动踏板

C、制动气室

D、制动器

136. (　　)导致发动机回火。

A、混合气过稀

B、混合气过浓

C、点火电压过高

D、点火电压过低

137.下列(　　)不装备真空助力式液压制动传动装置。

A、桑塔那2000轿车

B、奥迪100型轿车

C、捷达轿车

D、跃进1061汽车

138. 关于充电电流不稳故障的原因，甲说充电电流不稳的原因可能是发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路；乙说充电

电流不稳的原因可能是电压调节器有关线路板松动或搭铁不良。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

139. 若弯曲度超过0.03mm，摆差超过(　　)mm，应予冷压校直。

A、0.02

B、0.05

C、0.06

D、0.08

140. 桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　　)mm。

A、0.15

B、0.20

C、0.25

D、0.30

141. 点火模块用于控制点火线圈初级绕组的(　　)。

A、搭铁

B、电源

C、电阻

D、电感

142. 霍尔元件产生的霍尔电压为(　　)级。

A、mv

B、v

C、kv

D、μ v

143.以下属于离合器发抖原因的是(　　)。

A、离合器分离杠杆内端面不在同一平面内

B、压紧弹簧弹力均匀

C、摩擦片表面清洁

D、从动盘表面平整

144.关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇

叭电路电阻过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

145.对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门滞后角为(　　)。

A、10.5°

B、20.5°

C、30.5°

D、40.5°

146. (　　)导致发动机回火。

A、混合气过稀

B、混合气过浓

C、点火电压过高

D、点火电压过低

147. 机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速小于100km/h的机动车不得大于(　　)°。

A、5

B、10

C、15

D、20

148. 电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　　)之间。

A、燃油泵

B、燃油滤清器

C、分配油管

D、喷油器

149.捷达轿车驻车制动器是(　　)。

A、气压式

B、综合式

C、液力式

D、人力式

150. 电控发动机燃油泵工作电压检测时，蓄电池电压、燃油泵熔丝、燃油泵继电器和(　　)均应正常。

A、燃油滤清器

B、点火线圈电压

C、燃油泵

D、发电机电压

151. 桑塔纳2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压缩压力的极限值为(　　)MPa，各缸压力差应小于(　　)MPa。

A、0.70、0.3

B、0.75、0.25

C、0.75、0.3

D、0.70、0.25

152. 汽车动力转向系统转向器滑阀内有脏物阻滞会导致汽车(　　)。

A、不能转向

B、左右转向力不一致

C、转向沉重

D、转向发飘

153. 电压调节器触点控制的电流是发电机的(　　)。

A、励磁电流

B、电枢电流

C、充电电流

D、点火电压

154. 关于硅油风扇离合器检测,甲说：启动发动机，使其在冷状态下以中速运转l～2min，以便使工作腔内硅油返回储油室。

乙说：在发动机停转之后，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。对于以上说法(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

155. (　　)不是导致汽车钢板弹簧损坏的主要原因。

A、汽车长期超载

B、材质不符合要求

C、装配不符合要求

D、未按要求对轮胎进行换位

156. 曲柄连杆机构的(　　)由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件组成。

A、曲轴箱组

B、活塞连杆组

C、曲轴飞轮组

D、曲轴箱组、活塞连杆组、曲轴飞轮组都不对

157.对于允许挂接挂车的汽车，其驻车制动装置必须能使汽车列车在满载状态下时能停在坡度(　　)的坡道上。

A、2

B、5

C、8

D、12

158. 为保证车辆顺利起动,起动前蓄电池电压不小于 (　　)V。

A、6

B、8

C、10

D、12

159. 前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　　)N。

A、20

B、15

C、10

D、5

160.对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，加力气室互相沟通，又具有一定的(　　)，膜片、推杆、辅助

缸活塞都在回位弹簧作用下各自回位。

A、大气压力

B、压力

C、真空度

D、推力

161.使用活塞环拆装钳拆装活塞环时用力必须均匀。

162.EQ1092F车转向盘自由转动量应为15°～20°

163.电动后视镜熔断器故障能导致所有电动后视镜都不能动。

164.基本尺寸相同的一批孔和轴共有两种配合形式，即：间隙配合和过盈配合。

165.进行空调系统检修时,抽真空之前，应进行泄漏检查。

166.发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路导致充电电流不稳。

167.电控式动力转向系是在原有机械式转向系组成基础上增设一套液压助力装置。

168.制动阀进气阀打不开是气压正常，但气压制动系制动失效的原因之一。

169.干式汽缸套的外表面可以与冷却水接触。

170.检测发电机整流器的性能应选用万用表“二极管”挡。

171.手动变速器操纵机构没有倒档锁装置。

172.发动机纵向传出的转矩经驱动桥后，使其改变60°后横向传出。

173.单侧悬挂弹簧弹力不足是制动跑偏、甩尾的原因之一。

174.企业文化对企业具有整合的功能。

175.对于由可燃液体引起的B级火灾，通常需要冷却熄灭。

176.电控汽油喷射发动机回火是指汽车运行中，排气消声器有放炮声，动力不足。

177.通电导体与磁场平行时，导体电磁力最大。

178.行车制动系的踏板自由行程越大越好。

179.车身倾斜是悬架系统损坏引起的常见故障之一。

180.发生D级火灾时，首先切断电源。

181.将柴油机喷油泵供油自动提前角向右旋转可以减小供油提前角。

182.气压制动传动装置的特点是制动踏板行程较长。

183.测量误差通过改善测量方法可以消除。

184.进行汽车二级维护前，检测分电器重叠角，国家标准规定分电器重叠角应不大于9°。

185.汽车传动系的基本功用是将发动机输出的动力传递给各车轮。

186.对于允许挂接挂车的汽车，其驻车制动装置必须能使汽车列车在满载状态下时能停在坡度12的坡道上。

189. 企业活动中，师徒之间要平等和互相尊重。

190.气压制动传动装置的特点是制动踏板行程较长。

191.蓄电池一般由3个或6个单体电池串联而成。

192. 纯铜主要用于制造导电器材。

193. 对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500～600r/min时，真空度波动值应不大于5KPa。

194. 前悬挂移位只是汽车行驶跑偏的原因。

195.电控汽油喷射发动机回火是指汽车运行中，排气消声器有放炮声，动力不足。

196.职业道德在形式上都比较具体、简明扼要、通俗易懂具有具体性的特点。

197. 连杆轴颈与轴承的配合间隙应符合汽车修理厂规定。

198. 可以用数字式万用表检查电控发动机电路及燃油泵是否有故障。

199. 发电机在发动机各种运转状态下都不能向蓄电池充电。

200. 汽车空调温度控制器称温度调节器、恒温器等。