汽车维修工中级工理论模拟试题

一、选择题

1.>关于气压制动系统制动不良的原因。甲认为：制动阀调整不当是其中之一。乙认为：制动总泵.制动踏板行程调整不当就是上述故障的原因。丙认为：制动蹄摩擦片沾有油污.水，表面结焦炭化或摩擦片碎裂，磨损过大是其中原因。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

2.>起动机的空转试验不得越过(　　)min。

A、0.5              B、1                C、1.5              D、2

3.>根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，各齿轮的啮合印痕应在轮齿啮合面中部，且不小于啮合面的(　　)。

A、55％             B、60％             C、70％             D、75％

4.>离车式硬支承电测式平衡机是把车轮不平衡作用在平衡机轴承支承装置上的(　　)转变成电信号检测出来。

A、离心力或因此而产生的振动

B、动反力或因此而产生的振动

C、向心力或因此而产生的振动

D、轴向力或因此而产生的振动

5.>电器万能试验台使用的空气相对湿度不超过(　　)。

A、80％ 　　　      B、60％ 　　　      C、90％ 　　　      D、40％

6.>某些柴油机连杆大头分开面为斜切口式，其作用是(　　)。

A、承受弯矩大                           B、承受扭矩大

C、便于拆装                             D、抗压性强

7.>发动机某缸压力过低，其余各缸压力正常，其故障原因为(　　)。

A、活塞环磨损                           B、该缸气门关闭不严

C、压缩比低                             D、发动机转速低

8.>下列空燃比R值中，哪一组为功率混合气(　　)。

A、R<15                                 B、R=1.58～17.3

C、R≤6                                 D、R=12.8～14.2

9.>根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，驱动桥钢板弹簧座厚度减少不大于(　　)mm。

A、1.0              B、1.5              C、2.0              D、2.5

10.>启动机电枢轴弯曲超过(　　)mm时，应进行校正。

A、0.05             B、0.10             C、0.15             D、0.25

11.>关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭线圈烧坏；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭电源线路短路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

12.>下列对乙基汽油有关说法不正确的是(　　)。

A、有毒                                 B、无毒

C、在修理车间须通风                     D、避免人体接触

13.>进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火提前角应为(　　)°。

A、3                B、5                C、7                D、9

14.>以下属于预防性维护作业的是： (　　)。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

15.>进行锉削作业时，正确的做法是(　　)。

A、可用嘴轻吹锉削屑

B、不能用嘴吹锉削屑

C、可用手试模表面的光滑程度

D、可用嘴轻吹锉削屑.不能用嘴吹锉削屑.可用手试模表面的光滑程度都正确

16.>当发动机机油压力低于某一值时,机油压力过低报警灯报警开关触点(　　),报警灯(　　)。

A、分开   不亮      B、分开    亮       C、闭合  不亮       D、闭合     亮

17.>如水温传感器线路断路，会导致(　　)。

A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车

18.>订立劳动合同要经过要约和(　　)两个阶段。

A、执行             B、放弃             C、讨论             D、承诺

19.>汽车离合器液压操纵系统漏油或有空气，会引起(　　)。

A、离合器打滑                           B、离合器分离不彻底

C、离合器异响                           D、离合器结合不柔合

20.>变速器通过不同的传动比啮合副改变（换档）达到变换转速得到不同的(　　)，保证汽车克服不同的道路阻力。

A、扭矩             B、力矩             C、转速             D、传动比

21.>汽车空调系统中，电磁离合器的作用是用来控制(　　)之间的动力传递。

A、发动机与电磁离合器                   B、发动机与压缩机

C、压缩机与电磁离合器                   D、压缩机与启动机

22.>膜片弹簧离合器通过(　　)将离合器盖与压盘连接起来。

A、传动销           B、传动片           C、传动螺栓         D、传动块

23.>合同是一种(　　)行为。

A、民事法律         B、刑事法律         C、个人             D、社会

24.>小型客车的座位数不超过(　　)座。

A、9                B、5                C、16               D、20

25.>关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说原因主要在启动机的操纵部分；乙说原因主要在主回路接触盘的行程过小。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

26.>职业道德是人的事业成功的(　　)。

A、重要保证         B、最终结果         C、决定条件         D、显著标志

27.>正确的主减速器主.从动锥齿轮啮合印痕应位于(　　)。

A、齿长方向偏向大端，齿高方向偏向顶端

B、齿长方向偏向小端，齿高方向偏向顶端

C、齿长方向偏向大端，齿高方向偏向底端

D、齿长方向偏向小端，齿高方向偏向底端

28.>对于具有6个气缸的发动机，(　　)缸磨损最大。

A、1                B、2                C、3                D、5

29.>关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器触点烧结；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器触点弹簧片弹力过弱。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

30.>将非电信号转换为可测电信号的电子器件是(　　)。

A、放大器           B、整流器           C、继电器           D、传感器

31.>汽车的装配基体是(　　)。

A、车架             B、车身             C、车轮             D、车梁

32.>液压传动靠(　　)来传递动力。

A、油液的容积       B、油液的黏度       C、油液的压力       D、油液的压缩性

33.>(　　)对大气臭氧层破坏作用最大，臭氧层破坏系数（ODP）值为1,温室效应（GWP）值达3左右。

A、CFC10            B、CFC11            C、CFC12            D、CFC13

34.>桑塔纳2000型轿车离合器踏板自由行程为(　　)mm。

A、5～15            B、15～20           C、30～40           D、40～45

35.>关于气压正常，但气压制动系制动失效的原因。甲认为：制动软管.制动器室膜片破裂只是上述故障的原因。乙认为：制动阀进气阀打不开是其中之一。丙认为：制动阀排气阀卡滞，关闭不严是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

36.>电荷有规律的定向移动形成(　　)。

A、电压             B、电流             C、导体             D、半导体

37.>(　　)是指金属材料在外力作用下抵抗变形不致破坏的能力。

A、硬度             B、强度             C、塑性             D、韧性

38.>汽车传动系的传动形式中(　　)是一种最传统的布置形式，且主要用于大.中型载货汽车上。

A、发动机前置.后轮驱动                 B、发动机前置.前轮驱动

C、发动机后置.后轮驱动                 D、四轮驱动

39.>职业道德的特征是(　　)。

A、多样性和具体性

B、专业性和实用性

C、稳定性和连续性

D、多样性和具体性.专业性和实用性.稳定性和连续性都正确

40.>蓄电池的正极板为(　　)。

A、海绵状铅         B、二氧化铅         C、青灰色           D、红色

41.>以下属于曲轴变形的主要原因的是(　　)。

A、机油压力过高                         B、按规定力矩拧紧螺栓力矩

C、未按规定力矩拧紧螺栓                 D、曲轴轴承磨损

42.>关于低速断火故障，甲说低速断火故障的原因可能是火花塞间隙过小；乙说低速断火故障的原因可能是电容器工作不良。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

43.>在职业交往活动中，符合仪表端庄具体要求的是(　　)。

A、着装华贵                             B、鞋袜等搭配合理

C、饰品俏丽                             D、发型要突出个性

44.>发光二极管的英文缩写是(　　)。

A、LBD              B、LCD              C、LDD              D、LED

45.>一般每行驶(　　)km或冬季行驶10～15天，夏季行驶5～6天，应检查电解液的液面高度。

A、200              B、500              C、1000             D、1500

46.>发动机气门座圈与座圈孔应为(　　)。

A、过渡配合                             B、过盈配合

C、间隙配合                             D、过渡配合.过盈配合.间隙配合均可

47.>对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500~600r/min时，真空度波动值应不大于(　　)KPa。

A、5                B、10               C、15               D、20

48.>以下属于凸轮轴轴承螺纹损伤的原因的是(　　)。

A、装配时螺栓没有拧正                   B、异物碰撞

C、工具使用不当                         D、螺栓重复使用

49.>进行空调压缩机检查时，每年制冷剂的同时应补加(　　) g同类冷冻机油。

A、10～20           B、20～30           C、30～40           D、40～50

50.>对储存期超过2年的干式铅蓄电池，使用前应补充充电，充电时间应在(　　)小时。

A、2～3             B、3～5             C、5～10            D、10

51.>充氟试漏是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达(　　)MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。

A、0.15             B、025              C、0.35             D、0.45

52.>下列因素中导致汽车液压制动不良的是(　　)。

A、制动主缸回油阀密封不良               B、制动主缸出油阀弹簧过软

C、制动主缸旁通孔堵塞                   D、制动踏板自由行程过小

53.>(　　)的作用用于检测自动变速器油温度。

A、自动变速器油温传感器                 B、空档开关

C、车速传感器                           D、输入轴转速传感器

54.>关于液压制动系统卡死的原因。甲认为：总泵旁通孔或回油孔堵塞就是引起上述故障的原因。乙认为：制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小是其中之一。丙认为：制动管路堵塞是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

55.>绘图时，下列线型中不能用作轮廓线的是(　　)。

A、细实线           B、粗实线           C、双点画线         D、虚线

56.>汽车一级维护的行驶里程为 (　　)Km。

A、500~1000         B、1000~2000        C、2000~3000        D、3000~4000

57.>当汽车油箱内燃油量多时,负温度系统的热敏电阻元件温度(　　),电阻值(　　)。

A、低   大          B、低    小         C、高    大         D、高     小

58.>进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火电压应为(　　)kV。

A、2～4             B、4～6             C、6～8             D、8～10

59.>关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭线圈烧坏；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是蓄电池存电不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

60.>劳动保护制度不包括(　　)制度。

A、劳动报酬                             B、安全卫生

C、对女职工保护                         D、未成年工人保护

61.>一般来说，电动燃油泵的工作电压是(　　)V。

A、5                B、12               C、24               D、42

62.>小功率启动机广泛使用的是(　　)式离合器。

A、滚柱             B、摩擦片           C、弹簧             D、带式

63.>(　　)是动力转向液压助力系统引起的转向沉重的原因。

A、油液脏                               B、缺液压油或滤油器堵塞

C、分配阀反作用弹簧过软或损坏           D、流量控制阀被卡住

64.>(　　)导致所有电动车窗都不能升降。

A、主开关故障                           B、前乘客侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障                   D、右后乘客侧开关故障

65.>符号代表(　　)。

A、平行度           B、垂直度           C、倾斜度           D、位置度

66.>关于充电电流不稳故障的症状，甲说充电电流不稳的症状是发动机在中速以上运转，电流表指示充电电流忽大忽小；乙说充电电流不稳的症状是发动机在中速以上运转，电流表指示时充时放，指针摆动大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

67.>前驱动轿车的半轴上均安装(　　)万向节。

A、普通             B、十字轴           C、准等速           D、等速

68.>对于活塞往复式四冲程发动机，完成一个工作循环曲轴转动(　　)圈。

A、1/2              B、1                C、2                D、4

69.>检查连杆轴承间隙时，在轴承表面上涂以清洁的机油，将轴承装在连杆轴颈上，按规定拧紧螺母，将连杆放平，以杆身的重量徐徐下垂，用手握住连杆小端，沿(　　)向扳动时应无松旷感。

A、轴               B、径               C、前后             D、水平

70.>(　　)用于减小燃油压力波动。

A、油泵             B、喷油器           C、油压调节器       D、油压缓冲器

71.>根据《汽车前桥及转向系修理技术条件》（GB8823－88）的技术要求，前轴主销孔端面修理后，厚度减少量不得大于(　　)mm。

A、1.0              B、1.5              C、2.0              D、2.5

72.>当作用力很容易地由方向盘经转向器传到转向摇臂，而转向摇臂所受路面冲击也比较容易地经转向盘传到方向盘，这种转向器被称为(　　)转向器。

A、可逆式           B、不可逆式         C、极限可逆式       D、齿轮条式

73.>关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是分电器盖漏电；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火正时不对。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

74.>为保证车辆顺利起动,起动前蓄电池电压不小于 (　　)V。

A、6                B、8                C、10               D、12

75.>GB/T8028-94《汽油机机油换油指标》规定：L-EQB水分含量大于(　　)%。

A、0.1              B、0.2              C、0.3              D、0.4

76.>发动机的活塞产生烧顶的原因之一是(　　)。

A、冷却水温度过高                       B、烧机油

C、活塞顶有积炭                         D、混合气过浓

77.>发动机曲轴轴颈主要的检测项目是(　　)。

A、弯曲变形                             B、圆度误差

C、圆柱度误差                           D、圆度和圆柱度误差

78.>验收发电机时，检查其有无机械和电路故障，可采取(　　)试验。

A、负载             B、启动             C、空转             D、手动

79.>(　　)不是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。

A、缺液压油或滤油器堵塞

B、分配阀的滑阀偏离中间位置

C、分配阀的滑阀虽在中间位置但与阀体台阶的间隙大小不一致

D、滑阀内有脏物阻滞

80.>变速器挂入传动比大于1的档位时，变速器实现(　　)。

A、减速增扭         B、增扭升速         C、增速增扭         D、减速减扭

81.>全面质量管理这一概念最早在(　　)由美国质量管理专家提出。

A、19世纪50年代     B、20世纪30年代     C、20世纪40年代     D、20世纪50年代

82.>座位在9座以上（包括驾驶员座位在内）的载客汽车称为(　　)。

A、小型乘用车       B、普通乘用车       C、高级乘用车       D、客车

83.>东风EQ1092型汽车采用的是(　　)驻车制动器。

A、盘式             B、鼓式             C、带式             D、自动增力式

84.>以下不属于汽缸体裂纹的主要原因的是(　　)。

A、车辆在严寒季节，停车后没有及时放净发动机水道和散热器内的冷却水

B、发动机过热时，突然添加冷水

C、汽缸体铸造时残余应力的影响及汽缸盖在生产中壁厚过薄，强度不足

D、汽缸体螺栓拧紧力矩过大

85.>充氟试漏是向系统充注(　　)蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。

A、水               B、冷却液           C、氟利昂           D、压缩机油

86.>汽车启动机电磁开关将启动机主电路接通后，活动铁芯靠(　　)线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A、吸拉                                 B、保持

C、吸拉和保持                           D、吸拉.保持.吸拉和保持都不是

87.>蜡式节温器的工作起始温度是(　　)℃。

A、35               B、65               C、85               D、105

88.>(　　)是气压制动系统制动不良的原因。

A、空气压缩机损坏                       B、制动软管破裂

C、制动器室膜片破裂                     D、制动阀调整不当

89.>如节气门位置传感器失效会引起(　　)。

A、不易起动         B、怠速不稳         C、进气量过大       D、进气量过小

90.>(　　)类制冷剂包括R23.R32.R41.Rl25.R134.R143.R152等。

A、HFA              B、HFB              C、HFC              D、HFD

91.>关于空调压缩机不停转故障，甲说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调调节器故障；乙说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调开关故障。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

92.>自动变速器的组成中不包括(　　)。

A、液力变矩器       B、液压泵           C、控制系统         D、拨叉

93.>发动机曲轴裂纹易发生在轴颈与曲柄的连接处及(　　)周围。

A、曲拐             B、配重             C、润滑油眼         D、主油道

94.>(　　)为自动变速器液压系统提供具有一定压力的自动变速器油。

A、油泵             B、变矩器           C、油底壳           D、行星齿轮机构

95.>订立劳动合同的要约是由(　　)提出的。

A、提出合同建议的一方                   B、承诺的一方

C、旁观者                               D、参与者

96.>2.5t以下的各种小轿车.面包车适宜选用(　　)进行举升。

A、气动式举升器     B、电动式举升器     C、液压式举升器     D、移动式举升器

97.>制动蹄与制动鼓之间的间隙过小，应调整(　　)。

A、制动踏板高度                         B、制动气室压力

C、储气筒压力                           D、制动底板上的偏心支承

98.>当蓄电池液面高度正常时，传感器的铅棒上的电位为(　　)V。

A、2                B、4                C、6                D、8

99.>(　　)的作用是建立足够的机油压力。

A、机油泵                               B、机油滤清器

C、限压阀                               D、机油压力感应塞

100.>当发动机机油压力过低报警灯报警开关触点(　　),报警灯(　　)。

A、分开   不亮      B、分开    亮       C、闭合    不亮     D、闭合     亮

101.>(　　)用于诊断发动机汽缸及进排气门的密封状况。

A、汽缸漏气量检测仪                     B、真空表

C、发动机分析仪                         D、尾气分析仪

102.>职业道德是一种(　　)。

A、处事方法         B、行为规范         C、思维习惯         D、办事态度

103.>十字轴式万向节允许相邻两轴的最大交角为(　　)。

A、10°～15°       B、15°～20°       C、20°～25°       D、25°～30°

104.>以下不是发动机回火的原因的是(　　)。

A、混合气过稀                           B、汽油滤清器滤网过脏

C、进气门关闭不严                       D、节气门清洗次数过多

105.>盘式制动器，制动盘固定在(　　)。

A、轮毂上           B、转向节上         C、制动鼓上         D、活塞上

106.>根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，燃烧室容积不小于原设计(　　)值的95％。

A、最小尺寸         B、最小极限         C、最大尺寸         D、最大极限

107.>(　　)属于压燃式发动机。

A、汽油机                               B、煤气机

C、柴油机                               D、汽油机.煤气机.柴油机均不对

108.>(　　)是转向沉重的原因。

A、前桥变形

B、前悬挂两侧弹簧挠度不一

C、转向器转向轴弯曲与管柱凹瘪相互摩擦

D、前轮前束过大或过小

109.>东风EQ1092型汽车的前束值为(　　)mm。

A、3～5             B、1～5             C、5～6             D、4～6

110.>(　　)是制动甩尾的原因。

A、制动阀调整不当                       B、两前轮车轮制动器间隙不一致

C、车架变形，前轴位移                   D、后桥悬架弹簧弹力不一致

111.>当发动机处于低速运转，发电机的端电压低于蓄电池电压时，由(　　)向用电设备供电。

A、发动机           B、发电机           C、起动机           D、蓄电池

112.>以下属于曲轴轴承螺纹损伤的原因的是(　　)。

A、装配时螺栓没有拧正                   B、异物碰撞

C、工具使用不当                         D、螺栓重复使用

113.>(　　)是轮胎异常磨损的原因。

A、减振器性能减弱                       B、连接销松动

C、减振器损坏                           D、单侧悬挂弹簧弹力不足

114.>正确的主减速器主.从动锥齿轮啮合印痕应位于齿长方向偏向(　　)端，齿高方向偏向顶端。

A、小                                   B、大

C、中                                   D、小.大.中都不正确

115.>(　　)或服务质量是企业生产经营活动的结果。

A、劳动             B、工作             C、产品             D、商品

116.>汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器(　　)。

A、打滑                                 B、分离不彻底

C、动平衡破坏                           D、踏板自由行程过大

117.>对社会保障制度理解不恰当的是(　　)。

A、是一种物质帮助制度

B、是一种精神帮助制度

C、是一种物质补偿制度

D、是一种在较特殊情况下的物质帮助制度

118.>常温下被控制阀片挡住，硅油不能进入工作室，风扇离合器处于(　　)状态。

A、分离             B、结合             C、啮合             D、联接

119.>发动机镗缸后的汽缸圆度和圆柱度误差应小于(　　)mm。

A、0.0005           B、0.005            C、0.05             D、0.5

120.>关于充电电流不稳故障的症状，甲说充电电流不稳的症状是发动机在中速以上运转，电流表指示充电电流忽大忽小；乙说充电电流不稳的症状是发动机在中速以上运转，充电指示灯忽明忽暗。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

121.>无触点电子点火系采用点火信号传感器取代传统点火系中的(　　)。

A、断电触点         B、配电器           C、分电器           D、点火线圈

122.>翼片式空气流量计的输出信号是(　　)。

A、脉冲信号         B、数字信号         C、模拟信号         D、固定信号

123.>(　　)由维修企业进行，以清洁.紧固.润滑为中心内容。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

124.>真空荧光管的英文缩写是(　　)。

A、VCD              B、VDD              C、VED              D、VFD

125.>东风EQ1090型汽车起动机全制动试验时，电流不大于(　　)A。

A、120              B、240              C、360              D、650

126.>启动机换向器圆周上径向跳动量超过0.05mm，应在(　　)上修复。

A、车床             B、压力机           C、磨床             D、铣床

127.>(　　)的作用是将活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动并输出动力。

A、配气机构         B、曲柄连杆机构     C、起动系           D、点火系

128.>(　　)的作用是使发动机冷却水强制循环。

A、水泵             B、风扇             C、节温器           D、水温感应塞

129.>标题栏应画在图框的(　　)。

A、左上角           B、左下角           C、右上角           D、右下角

130.>对于四冲程汽油机，曲轴带动活塞由上止点向下止点移动的工作循环是(　　)。

A、进气行程         B、压缩行程         C、做功行程         D、排气行程

131.>(　　)在汽车制冷系统中冷却吸热.冷凝放热起着极其重要的作用。

A、制冷剂           B、冷凝剂           C、化学试剂         D、冷却液

132.>根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802－83）的技术要求，飞轮突缘的径向圆跳动公差为(　　)mm。

A、0.02             B、0.04             C、0.06             D、0.08

133.>有关车底安全操作不正确的是(　　)。

A、不要直接躺在地上                     B、不准对发动机进行起动检查

C、不准拉紧驻车制动器                   D、不准用手试探螺孔

134.>关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器触点烧结；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器短路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

135.>由电阻器R1.R2组成的串联电路具有(　　)的特点。

A、U1=U2

B、1/R1＋1/R2=1/R

C、I=I1＋I2

D、I1=I2

136.>在一定的温度下，导体的电阻与导体的长度成(　　)，与导体的截面积成(　　)。

A、反比  正比       B、无关  反比       C、正比  反比       D、正比  无关

137.>对于非独立悬架，(　　)是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧         B、轴               C、车轮             D、轮胎

138.>(　　)是制动拖滞的原因。

A、制动踏板轴卡滞

B、两后轮制动间隙不一致

C、两后轮制动气室之一制动管路或接头漏气

D、后桥悬架弹簧弹力不一致

139.>高阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。

A、2～3             B、5～10            C、12～15           D、50～100

140.>对于油压千斤顶重物应置于(　　)。

A、大液压缸上

B、小液压缸上

C、单向阀的一侧

D、大液压缸上.小液压缸上.单向阀的一侧均不对

141.>电工登高操作时，最好使用(　　)的梯子。

A、铁架             B、钢架             C、杨木             D、竹木

142.>(　　)不是动力转向液压助力系统引起的转向沉重的原因。

A、油泵磨损                             B、缺液压油或滤油器堵塞

C、油路中有气泡                         D、分配阀反作用弹簧过软或损坏

143.>发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般在进气门(　　)略偏向排气门一侧。

A、侧面             B、后面             C、对面             D、下面

144.>《合同法》规定。合同当事人应遵守的原则有(　　)。

A、平等原则

B、自愿原则

C、公平原则

D、平等原则.自愿原则.公平原则都正确

145.>下列选项中属于企业文化功能的是(　　)。

A、体育锻炼         B、整合功能         C、歌舞娱乐         D、社会交际

146.>关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是点火线圈初级线圈断路；乙说高压无火故障的原因可能是点火线圈初级线圈短路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

147.>对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。。

A、怠速             B、中速             C、加速             D、减速

148.>(　　)具有扩大驱动轮转矩和转速的变化范围，以适应汽车经常变化的行驶条件。

A、离合器           B、变速器           C、差速器           D、主减速器

149.>按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置6～8h后，再将液面高度调整到高出极板(或防护片）顶部(　　)mm。

A、5～10            B、10～15           C、15～20           D、20～25

150.>冷状态检查硅油风扇离合器时，启动发动机，使其在冷状态下以中速运转(　　) min，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。

A、l～2             B、2~3              C、3~4              D、4~5

151.>关于悬架系统损坏引起的常见故障。甲认为：轮胎异常磨损只是悬架系统损坏引起的。乙认为：车身倾斜是其中之一。丙认为：汽车行驶跑偏是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

152.>单级主减速器有(　　)齿轮组成。

A、一对圆锥         B、二对圆锥         C、一对圆柱         D、一组行星

153.>关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是继电器触点烧蚀；乙说喇叭不响故障的原因可能是气隙过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

154.>翼板式空气流量传感器一般安装在(　　)上，位于空气滤淸器和节气门之间。

A、电动机           B、发电机           C、起动机           D、汽油机

155.>发电机转子端隙应不大于(　　)mm。

A、0.10             B、0.20             C、0.25             D、0.30

156.>关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭线圈烧坏；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭支架松动。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

157.>关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制冷剂；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是传动皮带过松。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

158.>职业道德对企业起到(　　)的作用。

A、增强员工独立意识                     B、抹和企业上级与员工关系

C、使员工规规矩做事情                   D、增强企业凝聚力

159.>当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于某一值时, 气压不足报警灯报警开关触点(　　),报警灯(　　)。

A、分开   不亮      B、分开    亮       C、闭合    不亮     D、闭合     亮

160.>发动机汽缸体上平面翘曲后，应采用(　　)修理。

A、刨削             B、磨削             C、冷压校正         D、加热校正

161.>对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为(　　)r/min时，真空度应为50~70 KPa。

A、300~400          B、400~500          C、500~600          D、600~700

162.>下列(　　)是制动跑偏的原因。

A、前悬挂弹簧弹力不足                   B、轮胎异常磨损

C、减振器性能减弱                       D、单侧悬挂弹簧弹力不足

163.>YC6105QC型柴油机各缸喷油间隔角误差为(　　)。

A、±0.5°          B、0.5°            C、±0.6°          D、0.6°

164.>关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是点火顺序不对；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火电压不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

165.>关于膨胀阀检修，甲说膨胀阀开度过大，一般高.低压侧压力均高，外表有结霜.结冰现象。乙说膨胀阀开度过小，一般高.低压侧压力均低气制冷不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

166.>CFC12对大气臭氧层破坏作用最大，臭氧层破坏系数（ODP）值为(　　),温室效应（GWP）值达3左右。

A、1                B、2                C、3                D、4

167.>当排量一定时，短行程发动机具有(　　)的结构特点。

A、缸径较大

B、缸径较小

C、活塞较小

D、缸径较大.缸径较小.活塞较小均不对

168.>关于汽车行驶中有撞击声或异响的原因。甲认为：减振器损坏是其中之一。乙认为：弹簧折断是其中之一。丙认为：单侧悬挂弹簧弹力不足是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

169.>开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　　)。

A、不能起动         B、怠速过高         C、怠速不稳         D、减速不良

170.>拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色,(　　)并且干净，说明选型正确。

A、浅褐色           B、黑色             C、灰白色           D、棕色

171.>机油泵泵油压力过低会导致(　　)。

A、泵油量过大                           B、曲轴轴承间隙过大

C、凸轮轴轴承间隙过大                   D、曲轴轴承烧熔

172.>发动机运转不稳定的原因是(　　)。

A、个别火花塞工作不良                   B、分火头烧蚀

C、发动机过冷                           D、点火线圈过热

173.>无轨电车属于(　　)。

A、普通乘用车       B、货车             C、客车             D、乘用车

174.>(　　)的作用是将高压电分配给各个分缸线。

A、分电器           B、点火线圈         C、电容器           D、火花塞

175.>交流发电机单相桥式硅整流器每个二级管，在一个周期内的导通时间为(　　)周期。

A、1/2              B、1/3              C、1/4              D、1/6

176.>(　　)不是无气压或气压低引起气压制动系制动失效的原因。

A、空气压缩机损坏或供气量小             B、制动器室膜片破裂

C、空气压缩机传动带打滑                 D、单向阀卡滞或制动管路堵塞

177.>关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过松；乙说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过紧。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

178.>关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说故障的原因主要在启动机的操纵部分。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

179.>(　　)不是制动甩尾的原因。

A、制动阀调整不当

B、两后轮制动间隙不一致

C、两后轮制动气室之一制动管路或接头漏气

D、后桥悬架弹簧弹力不一致

180.>关于喇叭触点经常烧坏故障，甲说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是电容量过大；乙说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是电容量过小。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

181.>二级维护前检测桑塔纳LX型轿车轮胎，应无异常磨损。轮胎胎冠花纹深度应大于(　　)mm。

A、1.2              B、1.6              C、1.8              D、2.0

182.>(　　)不是轮胎异常磨损的原因。

A、减振器性能减弱                       B、主销后倾角改变

C、轮胎气压不平衡                       D、单侧悬挂弹簧弹力不足

183.>关于空调压缩机不停转故障，甲说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调继电器故障；乙说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调开关故障。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

184.>关于发动机正时齿轮异响。甲认为：间隙小，发出嗡嗡声，间隙大，发出散乱撞击声。乙认为：发动机转速升高，声音随之加大。丙认为：声音与发动机温度有关。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

185.>汽车变速器新更换的齿轮啮合相互不匹配会造成(　　)。

A、跳档             B、乱档             C、发响             D、过热

186.>一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在(　　)s内保持稳定。

A、1                B、3                C、5                D、7

187.>(　　)导致前排乘员侧电动车窗都不能升降。

A、熔断器故障                           B、前乘客侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障                   D、右后乘客侧开关故障

188.>进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　　)r/min时，单缸发动机断火转速下降应不小于90r/min。

A、600              B、800              C、1000             D、1200

189.>启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为(　　)Ω。

A、1.5～2.6         B、1.6～2.6         C、2.6～2.7         D、2.7～2.9

190.>充氟试漏是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用(　　)检漏仪检漏。

A、二极管           B、卤素灯           C、白炽灯           D、荧光灯

191.>(　　)导致发动机回火。

A、混合气过稀       B、混合气过浓       C、点火电压过高     D、点火电压过低

192.>四冲程汽油机和柴油机具有相同的(　　)。

A、混合气形成方式                       B、压缩比

C、着火方式                             D、工作行程

193.>蓄电池的电解液通常由专用的(　　)和蒸馏水配制而成。

A、盐酸             B、硫酸             C、醋酸             D、强酸

194.>有关电工作业叙述正确的是(　　)。

A、电工服的袖口.裤管口必须扣紧         B、应穿电工鞋

C、应戴绝缘胶质手套                     D、其它三项都对

195.>下列(　　)不是引起低速打摆现象的原因。

A、前束过大.车轮外倾角.主销后倾角变小

B、车架变形或铆钉松动

C、转向器啮合间隙过大

D、转向节主销与衬套间隙过大

196.>串联电路中，电路两端的总电压等于(　　)。

A、任一分电阻两端的电压                 B、与分电阻无关

C、各分电阻两端电压之和                 D、等于第二电阻两端的电压

197.>(　　)是指金属材料在受拉时抵抗产生明显的永久性变形的能力。

A、韧性             B、塑性             C、抗拉强度         D、屈服强度

198.>(　　)可是用来检查发动机冷却液的温度，作为燃油喷射及点火正时的修正信号。

A、温度传感器                           B、空气流量传感器

C、氧传感器                             D、压力传感器

199.>(　　)是指金属材料是否容易被切削工具进行加工的性能。

A、可焊性           B、延展性           C、切削性           D、渗透性

200.>关于发动机缺火。甲说：发动机个别缸火花塞不工作可导致发动机缺火。乙说：发动机个别缸高压线断路可导致发动机缺火。二人中正确的是(　　)。

A、甲               B、乙               C、二者都正确       D、二者都不正确

201.>(　　)的作用是减小起动后点火线圈电流。

A、分火头           B、断电器           C、点火线圈         D、附加电阻

202.>由固定套筒和微分套筒组成千分尺的(　　)。

A、测力装置         B、锁紧装置         C、读数机构         D、微动机构

203.>电控发动机可用(　　)检查发动机电脑是否有故障。

A、万用表           B、数字式万用表     C、模拟式万用表     D、试灯或万用表

204.>某一电器设备其电阻值是55Ω，使用时的电流为4A，则其供电线路的电压是(　　)V。

A、100              B、110              C、200              D、220

205.>桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片不在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值为(　　)V。

A、1～5             B、2～9             C、3～10            D、4～11

206.>行车制动在产生最大制动作用时的踏板力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　　)N。

A、100              B、200              C、500              D、800

207.>汽车上所使用的离合器的主动部分不包括(　　)。

A、飞轮             B、压盘             C、离合器盖         D、离合器输出轴

208.>机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速大于100km/h的机动车不得大于(　　)°。

A、5                B、10               C、15               D、20

209.>下列汽油发动机不能启动的原因是(　　)。

A、低压电路断路     B、供油不足         C、混合气过稀       D、混合气过浓

210.>总泵旁通孔或回油孔堵塞会导致汽车(　　)。

A、制动系统过热                         B、液压制动系统卡死

C、制动跑偏                             D、制动甩尾

211.>曲柄连杆机构的零件按其机构特点和运动形式分为：缸体曲轴箱.活塞连杆组和(　　)。

A、曲轴组           B、飞轮组           C、曲柄组           D、曲轴飞轮组

212.>(　　)不是气压正常，但气压制动系制动失效的原因。

A、制动阀排气阀卡滞，关闭不严           B、制动软管.制动器室膜片破裂

C、制动阀进气阀打不开                   D、空气压缩机传动带打滑

213.>汽车二级维护的行驶里程为 (　　)Km。

A、5000~10000       B、10000~15000      C、20000~30000      D、30000~40000

214.>发动机工作温度正常时，发动机怠速和高速时机油压力应符合规定如油压过低，则应在限压阀弹簧一端适当(　　)垫片。

A、减少　　　      B、不变　　　       C、任意 　　　      D、增加

215.>(　　)不会导致气压制动系统制动不良。

A、空气压缩机损坏                       B、制动软管破裂

C、制动器室膜片破裂                     D、制动踏板行程过小

216.>关于汽车电流表检修，甲说不同型号的发电机应配用不同量程的电流表，乙说电流表应串联在蓄电池和发电机之间且接线时极性不可接错。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

217.>汽车传动系在传递动力的过程中，变速器变速后经万向传动装置传给(　　)。

A、离合器           B、主减速器         C、差速器           D、半轴

218.>光电式卡尔曼涡旋式空气流量计的输出信号是(　　)。

A、连续信号         B、数字信号         C、模拟信号         D、固定信号

219.>当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于(　　)Mpa以上时, 气压不足报警灯报警开关触点分开,报警灯不亮。

A、0.05             B、0.15             C、0.30             D、0.45

220.>下列选项中属于职业道德作用的是(　　)。

A、增强企业的凝聚力                     B、增强企业的离心力

C、决定企业的经济效益                   D、增强企业员工的独立性

221.>制动踏板轴卡滞会导致汽车(　　)。

A、制动拖滞         B、制动甩尾         C、制动失效         D、制动过迟

222.>汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(　　)。

A、制动液太脏或粘度过大                 B、制动踏板自由行程过小

C、制动蹄片与制动鼓间隙过小             D、制动主缸旁通孔堵塞

223.>汽油机(　　)将高压电引入燃烧室，产生电火花，点燃混合气。

A、高压线           B、火花塞           C、分电器           D、电源

224.>不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是(　　)。

A、电解液不纯                           B、蓄电池长期存放

C、正负极柱导通                         D、电解液不足

225.>下列(　　)不是液压制动系制动不良的原因。

A、液压制动系统中有空气                 B、总泵旁通孔堵塞

C、总泵密封胶圈老化                     D、制动蹄片磨损过量

226.>维修质量指标一般用(　　)表示。

A、生产率           B、合格率           C、返修率           D、效率

227.>关于硅油风扇离合器检测,甲说：启动发动机，使其在冷状态下以中速运转l～2min，以便使工作腔内硅油返回储油室。乙说：在发动机停转之后，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。对于以上说法(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

228.>爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工(　　)。

A、热爱自己喜欢的岗位                   B、热爱有钱的岗位

C、强化职业责任                         D、不应多转行

229.>汽车启动机电磁开关通电，活动铁芯完全吸入驱动齿轮时，驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为(　　)mm。

A、1.5～2.5         B、5                C、5～10            D、5～7

230.>冷却水温升高到(　　)℃以上时,水温过高报警灯报警开关的双金属片变形,触点闭合,报警灯亮。

A、25~35            B、45~55            C、65~75            D、95~105

231.>进行曲轴轴承松紧度的检查时，在轴承上涂一层机油后，应将轴承螺栓 (　　)。

A、按规定力矩拧紧

B、轻轻拧上

C、拧紧

D、按规定力矩拧紧.轻轻拧上.拧紧都不正确

232.>EQ1092F车的前轮外倾角为(　　)°，主销内倾角为6°。

A、1                B、2                C、3                D、4

233.>进行桑塔纳发动机曲轴轴向间隙检查时，应先将曲轴用撬棒撬至一端，再用塞尺测量第(　　)道曲柄与止推轴承之间的间隙。

A、1                B、2                C、3                D、4

234.>液压行车制动系在达到规定的制动效能时，踏板行程不得超过踏板全行程的(　　)。

A、1/4              B、2/4              C、3/4              D、7/8

235.>合同内容由(　　)约定。

A、代理人                               B、当事人

C、合同建议的提出者                     D、旁观者

236.>图样中的尺寸以(　　)为单位。

A、毫米             B、分米             C、厘米             D、英寸

237.>桑塔纳2000型轿车的点火系为(　　)式电子点火系。

A、磁感应           B、霍尔             C、光电             D、脉冲

238.>关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮回位弹簧过弱；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮回位弹簧折断。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

239.>(　　)可导致发电机异响。

A、发电机轴承润滑不良                   B、碳刷过短

C、定子短路                             D、转子短路

240.>汽车行驶时，充电指示灯由亮转灭，说明(　　)。

A、发电机处于它励状态                   B、发电机处于自励状态

C、充电系统有故障                       D、发电机有故障

241.>用手施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数大于9的载客汽车应不大于(　　)N。

A、100              B、200              C、400              D、600

242.>电控燃油喷射系统能实现(　　)的高精度控制。

A、空燃比           B、点火高压         C、负荷             D、转速

243.>关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制冷剂；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电源线路断路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

244.>当汽车油箱内燃油量少时,负温度系统的热敏电阻元件电阻值(　　),电流(　　)。

A、大     大        B、小      大       C、大     小        D、小     小

245.>低阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。

A、2～3             B、5～10            C、12～15           D、50～100

246.>东风EQ1090型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　　)V。

A、11               B、12               C、13               D、14

247.>关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分火头漏电；乙说高压无火故障的原因可能是分电气盖漏电。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

248.>停电检修时不正确的操作是(　　)。

A、断开检修段的电源总开关               B、约时送电

C、挂警告牌                             D、清除零角废料

249.>以下关于勤劳节俭的说法中,正确的是(　　)。

A、勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

C、节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

D、勤劳节俭只有利于节省资源，但与提高生产力无关

250.>下列(　　)不是液压制动系制动失效的原因。

A、液压管路中有空气                     B、总泵回油孔堵塞

C、总泵皮碗老化                         D、制动鼓磨损过量

251.>安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要(　　)。

A、加厚                                 B、减小

C、适当                                 D、加厚.减小.适当均可

252.>职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有(　　)的特点。

A、明确的规定性     B、高度的强制性     C、普适性           D、自愿性

253.>对于EQ1092F型汽车,发动机功率应不小于额定值的(　　)%。

A、60               B、70               C、80               D、90

254.>变速器的组成部分中用于安装.保护齿轮传动和储存润滑油的是(　　)。

A、壳体             B、同步器           C、齿轮传动机构     D、操纵机构

255.>如离合器间隙太大，离合器将出现(　　)的故障。

A、打滑             B、分离不开         C、发抖             D、异响

256.>关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分电气盖中心碳极脱落；乙说高压无火故障的原因可能是火花塞工作不良。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

257.>(　　)不是电控燃油系统的电子控制系统组成部分。

A、节气门位置传感器                     B、曲轴位置传感器

C、怠速旁通阀                           D、进气压力传感器

258.>中心引线为负极，管壳为正极的二极管是(　　)。

A、负极二极管       B、励磁二极管       C、正极二极管       D、稳压二极管

259.>将220V交流试灯接在点火线圈一次绕组两端的接线柱上，灯亮则表示(　　)故障。

A、有断路           B、有搭铁           C、无断路           D、有断路或搭铁

260.>下列(　　)不是行驶中有撞击声或异响的原因。

A、弹簧折断                             B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、连接销松动                           D、减振器损坏

261.>解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　　)V。

A、11               B、12               C、13               D、14

262.>关于充电电流不稳故障的原因，甲说充电电流不稳的原因可能是发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路；乙说充电电流不稳的原因可能是电压调节器有关线路板松动或搭铁不良。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

263.>百分表是一种比较性测量仪器，主要用于测量工件的(　　)。

A、公差值           B、偏差值           C、实际值           D、极值

264.>不含电源的部分电路欧姆定律的表达式是(　　)。

A、I=U/R

B、I=Ey（R＋r）

C、I=U2/R

D、I=E2/（R＋r）

265.>(　　)夹在相邻正.负极板之间，防止两者短路。

A、外壳             B、连接条           C、隔板             D、极桩

266.>电控燃油喷射（EFI）主要包括喷油量，喷射正时，燃油停供和(　　)的控制。

A、燃油泵           B、点火时刻         C、怠速             D、废气再循环

267.>下列零件中不属于单级主减速器的零件是(　　)。

A、调整垫片         B、主动圆锥齿轮     C、调整螺母         D、半轴齿轮

268.>(　　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦                   B、碳刷过短

C、定子短路                             D、转子短路

269.>(　　)是国家对消费者进行保护的前提和基础。

A、消费者的义务                         B、消费者的权力

C、消费者的生产资料                     D、消费者的生活资料

270.>(　　)不是制动拖滞的原因。

A、制动踏板轴卡滞

B、两轮制动间隙不一致

C、制动阀排气阀间隙过小或排气阀门橡胶老化.变形而堵塞排气口

D、制动蹄回位弹簧折断或弹力不够

271.>断电器触点闭合期间对应的分电器(　　)转角，称为触点闭合角。

A、曲轴             B、转子             C、凸轮轴           D、驱动轴

272.>发动机在发动前不应(　　)。

A、检查油低壳                           B、检查冷却液

C、换档开关在空档位置                   D、放开驻车制动器

273.>(　　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗.密封胶圈老化.发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化.堵塞

274.>汽车发动机需要传递较大转矩且启动机尺寸较大时，应使用(　　)式单向离合器。

A、滚柱             B、摩擦片           C、弹簧             D、带式

275.>为保证车辆顺利起动，启动电流稳定值应该为100～150A，蓄电池内阻不大于20mΩ；稳定电压不小于(　　)V。

A、3                B、6                C、9                D、12

276.>无轨电车属于(　　)。

A、轿车             B、货车             C、商用车           D、乘用车

277.>对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板，始终到底且无力是因为(　　)。

A、制动主缸皮碗损坏.顶翻               B、制动蹄片和制动鼓间隙过大

C、制动系统渗入空气或制动液气化         D、制动液牌号不对

278.>(　　)的功用是保证气门做往复运动时，使气门与气门座正确密合。

A、气门弹簧         B、气门座           C、气门导管         D、气门

279.>进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为1200r/min时，单缸发动机断火转速下降应不小于(　　)r/min。

A、30               B、50               C、70               D、90

280.>启动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隙应为(　　)mm。

A、1～4             B、1～2             C、0.5～1           D、0.5～0.9

281.>在汽车空调系统中，(　　)将系统的低压侧与高压侧分隔开。

A、空调压缩机       B、干燥罐           C、蒸发器           D、冷凝器

282.>用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　　)N。

A、100              B、200              C、500              D、700

283.>检查启动机电枢绕组换向器是否断路，应用(　　)检查。

A、电流表           B、电压表           C、欧姆表           D、伏安表

284.>对合同的转让理解不正确的是(　　)。

A、合同权力的转让                       B、合同义务的转让

C、合同权力义务的一并转让               D、只是对合同内容的变更

285.>维修合格的汽车在维修汽车总数中所占的比重指的是(　　)。

A、生产率           B、返修率           C、合格率           D、效率

286.>(　　)导致发动机温度过高。

A、发动机散热风扇转速过高               B、发动机散热风扇转速过低

C、发动机冷却系始终处于大循环           D、发动机负荷过小

287.>《中华人民共和国产品质量法》是第(　　)届人民代表大会常务委员会通过的。

A、六               B、七               C、八               D、九

288.>(　　)的作用是将定子绕组产生的三相交流电变为直流电。

A、转子总成         B、硅二极管         C、整流器           D、电刷

289.>防冻液浓度高于60％时会(　　)。

A、有利于水温度提度

B、有利于防锈蚀性

C、防冻性和冷却性下降

D、防冻性和冷却性提高

290.>汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴.万向节叉和(　　)组成。

A、套筒             B、滚针             C、套筒和滚针       D、双联叉

291.>全面质量管理的基本工作方法中(　　)阶段指的是计划阶段。

A、A                B、C                C、D                D、P

292.>(　　)是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。

A、抽真空           B、充氟试漏         C、加压             D、测试压力

293.>关于低速断火故障，甲说低速断火故障的原因可能是可燃混合气过浓；乙说低速断火故障的原因可能是电容器断路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

294.>(　　)是导致发动机缺火的原因。

A、火花塞损坏       B、点火器失效       C、点火线圈失效     D、点火开关失效

295.>市场经济条件下，(　　)，不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。

A、通过诚实合法劳动，实现利益最大化     B、打进对手内部，增强竞争优势

C、根据服务对象来决定是否遵守承诺       D、凡有利于增大企业利益的行为就做

296.>已知两个用电器分别为40W和20W的灯泡，所加的电压均为220V，则下列叙述不正确的是(　　)。

A、40W的灯比20W的灯亮                   B、40W的灯比20W的灯的电阻要小

C、40W的灯要比20W的灯消耗的功率大       D、40W的灯要比20W的灯消耗的功率小

297.>下面不是盘式制动器的优点的是(　　)。

A、散热能力强                           B、抗水衰退能力强

C、制动平顺性好                         D、管路液压低

298.>东风EQ1092型汽车的空气压缩机由(　　)驱动。

A、曲轴皮带轮       B、凸轮轴皮带轮     C、发电机皮带轮     D、飞轮

299.>市场经济条件下，不符合爱岗敬业要求的是(　　)的观念。

A、树立职业理想                         B、强化职业责任

C、干一行爱一行                         D、多转行多受锻炼

300.>(　　)是合同内容的载体。

A、合同的主体       B、合同的形式       C、合同的订立       D、合同的解除

301.>以下属于预防性维护作业的是： (　　)。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

302.>发动机水温过高报警灯报警开关安装在(　　)上。

A、水道             B、发动机曲轴箱     C、气门室罩盖       D、节气门体

303.>关于空调压缩机不停转故障，甲说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调控制线路短路故障；乙说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调开关故障。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

304.>四冲程柴油机工作时，柴油在(　　)时进入汽缸。

A、进气行程                             B、接近压缩行程终了

C、接近做功行程终了                     D、排气行程

305.>离心提前装置在分电器轴固定不动时，使凸轮向其(　　)转至极限，放松时应立即回原位。

A、工作方向         B、正向             C、反向             D、侧向

306.>对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚(　　)止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴向间隙的要求。

A、前               B、后               C、第一道           D、第二道

307.>通常所说的三视图不包括(　　)。

A、主视图           B、俯视图           C、右视图           D、左视图

308.>特殊用途钢属于(　　)。

A、碳素钢           B、合金钢           C、轴承合金         D、有色金属

309.>转向盘(　　)转动量是指将转向盘转动而车轮不随之摆动这一过程转向盘所转过的角度。

A、最小             B、自由             C、最大             D、极限

310.>为确保安全，更换霍尔传感器前应采取的措施是(　　)。

A、拆下蓄电池负极导线                   B、拆下蓄电池正极导线

C、拆下蓄电池                           D、关闭点火开关

311.>为确保安全，更换点火模块前应采取的措施是(　　)。

A、拆下蓄电池负极导线                   B、拆下蓄电池正极导线

C、拆下蓄电池                           D、关闭点火开关

312.>(　　)不能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障       B、开关故障         C、搭铁不良         D、点火开关故障

313.>关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要是启动机的电磁开关不良；乙说故障的原因主要是启动机的电流过小。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

314.>桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机点火提前角的检测，发动机冷却水温至少(　　)℃，油温达到60℃。

A、60               B、70               C、80               D、90

315.>膜片弹簧离合器的膜片弹簧可兼起(　　)的作用。

A、压紧机构         B、分离机构         C、分离杠杆         D、分离套

316.>关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭电路电阻过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

317.>打开桑塔纳2000GLS型轿车点火开关，用数字式万用表的直流电压挡测量(　　)的电压，可检查电子控制器的故障。

A、点火控制器                           B、点火线圈

C、霍尔传感器                           D、点火控制器或点火线圈

318.>关于发动机功率不足的原因,甲说：点火正时不正确；乙说：高压火弱。对于以上说法(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

319.>制动甩尾的原因有(　　)。

A、制动阀调整不当                       B、两后轮制动间隙过小

C、两后轮制动气室制动管路漏气           D、前桥悬架弹簧弹力不一致

320.>下列选项是液压系统动力装置的是(　　)。

A、换向阀           B、节流阀           C、液压泵           D、液压马达

321.>在检测排放前，应调整好汽油发动机的(　　)。

A、怠速                                 B、点火正时

C、供油量                               D、怠速和点火正时

322.>下列(　　)不是制动跑偏甩尾的原因。

A、车架变形                             B、前悬挂弹簧弹力不足

C、单侧悬挂弹簧弹力不足                 D、一侧车轮制动器制动性能减弱

323.>主要用于汽车零件清洗的清洗机是(　　)。

A、刷子式           B、转盘式           C、门式             D、喷射式

324.>关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器皮带盘与压力板接合面磨损严重而打滑；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器从动压力板连接半圆键松脱。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

325.>(　　)是气压低引起气压制动系制动失效的原因。

A、车轮制动器失效                       B、制动阀进气阀打不开

C、制动器室膜片破裂                     D、空气压缩机传动带打滑

326.>离合器踏板自由行程过大，会造成离合器(　　)。

A、打滑             B、分离不彻底       C、起步发抖         D、半接合状态

327.>关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

328.>(　　)导致所有电动后视镜都不能动。

A、熔断器故障                           B、左侧电动机电路断路

C、右侧后视镜电动机故障                 D、左侧后视镜电动机故障

329.>(　　)是指金属材料在无限次交变载荷作用下而不致发生断裂的最大应力。

A、抗拉强度         B、屈服强度         C、疲劳强度         D、塑性

330.>下列汽油发动机启动困难的现象之一是(　　)。

A、有着火征兆       B、无着火征兆       C、不能启动         D、顺利启动

331.>总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤(　　)m。

A、9                B、19               C、29               D、39

332.>液压行车制动系在达到规定的制动效能时，踏板行程不得超过踏板全行程的(　　)。

A、1/4              B、2/4              C、3/4              D、7/8

333.>东风EQ1090离合器异响的原因有很多，下列(　　)故障不会造成离合器异响。

A、分离轴承损坏     B、从动盘松动       C、分离轴承缺油     D、传动片变形

334.>使用汽车空调时，下列(　　)影响制冷效果。

A、乘客过多         B、汽车快速行驶     C、大负荷           D、门窗关闭不严

335.>《消费者权益保护法》规定的经营者的义务不包括(　　)的义务。

A、接受监督                             B、接受教育

C、提供商品和服务真实信息               D、出具购货凭证

336.>下列因素造成变速器乱档原因之一是(　　)。

A、轮齿磨成锥形     B、自锁装置失效     C、互锁装置失效     D、倒档锁失效

337.>用汽车万用表测量发动机转速，红表笔应连(　　)，黑表笔搭铁。

A、点火线圈负接线柱                     B、点火线圈正接线柱

C、转速传感器                           D、分电器中央高压线

338.>关于发动机温度过高的主要原因，说法不正确的是(　　)。

甲认为：就是点火提前角过大或过小造成的。乙认为：可能是风扇V带松紧度过松造成的。丙认为：可能是节温器损坏造成的。认为正确的是(　　)。

A、甲和丙           B、乙和丙           C、甲和乙           D、均是

339.>六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　)。

A、第二缸           B、相邻缸           C、中央高压线       D、化油器

340.>汽车万向传动装置中，单个普通刚性万向节在有夹角的情况下，不能传递(　　)运动。

A、等圆周           B、等转速           C、等角速           D、等速

341.>气压制动系统中的气压调节器上的螺钉旋入时(　　)。

A、气压降低         B、气压升高         C、气压不变         D、不可调

342.>当蓄电池液面高度正常时，传感器的铅棒上的电位为(　　)V，报警灯(　　)。

A、8    亮          B、8    不亮        C、6     亮         D、6     不亮

343.>(　　)不能导致所有电动座椅都不能动。

A、熔断器故障                           B、搭铁不良

C、搭铁线断路                           D、右后乘客侧开关故障

344.>(　　)用于测试导线断路。

A、万用表           B、气压表           C、真空表           D、油压表

345.>发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在(　　)℃。

A、200～300         B、300～400         C、500～600         D、600～700

346.>喷油泵未调试前，应做好(　　)使用准备工作。

A、喷油泵试验台     B、喷油器试验器     C、喷油器清洗器     D、压力表

347.>电控燃油喷射系统保持压力下降较快，应检查燃油泵上的(　　)和燃油系统的密封性。

A、燃油滤清器       B、止回阀           C、喷油器           D、真空管

348.>(　　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

349.>四冲程柴油机在进气行程时进入到汽缸内的是(　　)。

A、空气             B、柴油             C、汽油             D、可燃混合气

350.>关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是分电器盖漏电；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火正时不对。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

351.>办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到(　　)。

A、追求真理，坚持原则                   B、奉献社会，助人为乐

C、公私分开，实事求是                   D、有求必应，服务热情

352.>我国对违反《产品质量法》的行为规定(　　)。

A、只要违法就予以惩罚

B、未对消费者造成损失的违法行为，也要予以惩罚

C、采取追究民事责任.行政责任和刑事责任相结合的制裁方式

D、其它三项都对

353.>(　　)的作用是使储气筒的气压保持在规定范围内，以减小发动机的功率消耗。

A、泄压阀           B、单向阀           C、限压阀           D、调压器

354.>汽车后桥某一部位的齿轮啮合间隙过小，会使汽车在(　　)时发响。

A、下坡             B、上坡             C、上.下坡         D、起步

355.>乘用车在50km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤(　　)m。

A、10               B、20               C、40               D、50

356.>电容器充电时(　　)。

A、两个极板都带正电                     B、两个极板都带负电

C、两个极板带相反电荷                   D、两个极板都不带电

357.>CA1091分电器安装在发动机的(　　)。

A、前端             B、后端             C、侧面             D、上方

358.>(　　)是企业诚实守信的内在要求。

A、注重环境效益     B、增加职工福利     C、注重经济效益     D、开展员工培训

359.>变速器自锁装置的主要作用是防止(　　)。

A、变速器乱档                           B、变速器跳档

C、变速器误挂倒档                       D、挂档困难

360.>汽车驱动桥的主要组成不包括(　　)。

A、主减速器         B、差速器           C、离合器           D、半轴

361.>解放CA1092万向传动装置异响，下列(　　)是异响现象。

A、起步发抖                             B、车速变化发抖

C、高速档小油门发抖                     D、金属撞击声

362.>关于车速里程表检修，甲说磁感应式车速里程表的结构中没有电路连接；乙说磁感应式车速里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

363.>柴油车废气检测时，发动机首先应(　　)，以保证检测的准确性。

A、调整怠速         B、调整点火正时     C、预热             D、加热

364.>(　　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

A、熔断器故障       B、开关故障         C、遥控器故障       D、点火开关故障

365.>拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色,(　　)且电极有被烧蚀痕迹，则选用的火花塞为热型。

A、浅褐色           B、黑色             C、灰白色           D、棕色

366.>用百分表测量圆柱形工件时，测量杆要与工件的中心线(　　)。

A、平行             B、垂直             C、倾斜             D、成45°角

367.>(　　)是保证和提高维修质量的先决条件。

A、加强教育                             B、抓技术管理

C、应用新技术                           D、推行管理新经验

368.>在空载状态下，驻车制动装置应能保证机动车在坡度为20%.轮胎与路面间的附着系数不小于0.7的坡道上正.反两个方向保持固定不动，其时间不应少于(　　)min 。

A、2                B、3                C、4                D、5

369.>企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是(　　)。

A、约束人的体现                         B、由经济活动决定的

C、人为的规定                           D、追求利益的体现

370.>关于引起高速打摆现象的主要原因。甲认为：车架变形是打摆现象的主要原因。乙认为：前减振器失效是其中原因之一。丙认为：前束过大是其中原因之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

371.>对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动踏板感觉有弹性，则是由于(　　)。

A、主缸皮碗破坏.顶翻                   B、液压系统有空气或制动液气化

C、液压系统有渗漏                       D、制动液牌号不对

372.>真空增压制动传动装置比液压制动机构多装了一套真空增压系统，下列(　　)不是真空增压系统组成部分。

A、加力气室         B、辅助缸           C、控制阀           D、主缸

373.>(　　)不是行驶跑偏的原因。

A、两前轮胎气压差过大或磨损程度不一致

B、前桥变形

C、前轮前束过大或过小

D、车架变形或铆钉松动

374.>电控汽油喷射发动机怠速不稳是指发动机在怠速运转时(　　)。

A、转速过高         B、转速过低         C、忽高忽低         D、突然熄火

375.>以下属于混合气过稀的原因的是(　　)。

A、空气滤清器堵塞                       B、进气歧管堵塞

C、油压过高                             D、汽油泵磨损

376.>(　　)是用来打开或封闭气道的。

A、气门             B、气门导管         C、气门座           D、气门弹簧

377.>手动变速器中某常啮合齿轮副只更换了一个齿轮，可导致(　　)。

A、异响             B、挂不上档         C、脱档             D、换档困难

378.>在检测排放前，应调整好汽油发动机的(　　)。

A、怠速                                 B、点火正时

C、供油量                               D、怠速和点火正时

379.>桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机点火提前角，可旋松分电器固定螺钉，旋转分电器盘直到校准到(　　)为止。

A、8°～10°        B、10°～12°       C、11°～13°       D、13°～14°

380.>在充电完成2h后测量电解液相对密度，若不符合要求，可用(　　) (电解液相对密度过高时）或相对密度为1.4的稀硫酸(电解液相对密度过低时）调整。

A、蒸馏水           B、井水             C、河水             D、雪水

381.>测试汽车有关电阻及传感器必须用(　　)万用表进行。

A、模拟式                               B、高阻抗数字式

C、低阻抗数字式                         D、模拟式或数字式

382.>桑塔纳2000型轿车采用的电子点火模块具有恒能点火功能，初级电流恒定为(　　)A。

A、2.5              B、4.5              C、6.5              D、7.5

383.>爱岗敬业的具体要求是(　　)。

A、看效益决定是否爱岗                   B、转变择业观念

C、提高职业技能                         D、增强把握择业的机遇意识

384.>汽车出现侧滑不稳的原因可能是(　　)引起的。

A、制动                                 B、转向

C、路面                                 D、制动.转向.路面均有可能

385.>用于高寒地区冬季使用的清洗机是(　　)。

A、门式清洗机                           B、盘式清洗机

C、常温高压清洗机                       D、热水清洗机

386.>用游标卡尺分别测量制动蹄支承销与衬套，其配合间隙不应超过(　　)mm。

A、0.30             B、0.25             C、0.35             D、0.40

387.>关于冷凝器。甲说：气体状态的载热制冷剂在冷凝器中得到液化。乙说：气体状态的载热制冷剂在冷凝器中得到冷凝。(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

388.>神龙富康轿车的主减速器属于(　　)结构。

A、单级圆柱齿轮式                       B、单级圆锥齿轮式

C、轮边行星齿轮式                       D、单排行星齿轮式

389.>(　　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障       B、开关故障         C、遥控器故障       D、点火开关故障

390.>下列选项是液压系统的执行元件的是(　　)。

A、换向阀           B、节流阀           C、液压泵           D、液压马达

391.>甲说：对减振器性能的检查应该在普通工具上进行。乙说：一般情况下可通过外观检查有无漏油的地方。你认为二者中正确的是(　　)。

A、甲               B、乙               C、二者都正确       D、二者都不正确

392.>桑塔纳2000型轿车前悬架采用(　　)。

A、双叉式           B、撑杆式           C、拖动臂式         D、非独立式

393.>进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　　)r/min时，点火提前角应为9°。

A、200              B、400              C、600              D、800

394.>检查分电器轴与衬套之间的间隙，分电器轴与衬套的正常配合间隙为(　　)mm，最大不得超过0.07mm。

A、0.01~0.02        B、0.02～0.04       C、0.04~0.06        D、0.06~0.07

395.>曲柄连杆机构的(　　)由活塞.活塞环.活塞销.连杆等机件组成。

A、曲轴箱组

B、活塞连杆组

C、曲轴飞轮组

D、曲轴箱组.活塞连杆组.曲轴飞轮组都不对

396.>液压传动不易实现(　　)。

A、过载保护                             B、无级调速

C、精确的定比传动                       D、良好的润滑

397.>一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若(　　)s内下降至1.7V，说明存电量足。

A、1                B、3                C、5                D、7

398.>汽车发动机一般采用多缸直列或(　　)发动机。

A、L型              B、H型              C、V型              D、对置型

399.>(　　)只能导致左侧电动后视镜不能动。

A、熔断器故障                           B、右侧电动机电路断路

C、右侧后视镜电动机故障                 D、左侧后视镜电动机故障

400.>差速器具有转矩平均分配的特点，因此当左轮打滑时，右轮获得的转矩(　　)。

A、大于左轮转矩     B、小于左轮转矩     C、等于左轮转矩     D、等于零

二、判断题

1.>(    )差速器可保证两侧驱动轮在任何道路条件下均能保持纯滚动和等角速转动。

2.>(    )检测压电式爆震传感器应选用汽车用万用表直流电压挡。

3.>(    )一般的爆震是因为燃烧室内油气点火后，火焰波尚未完全扩散，未燃烧的混合气因为高温而自燃。

4.>(    )混合气过浓会导致发动油耗过高。

5.>(    )发动机温度过高就是因为节温器损坏。

6.>(    )货车在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤40m。

7.>(    )离心提前装置在分电器轴固定不动时，使凸轮向其工作方向转至极限，放松时应立即回原位。

8.>(    )在空载状态下，驻车制动装置应能保证机动车在坡度为20%.轮胎与路面间的附着系数不小于0.7 的坡道上正.反两个方向保持固定不动，其时间不应少于5min。

9.>(    )有熄火征兆或着火后又逐渐熄火的一般是发动机电路故障。

10.>(    )空气滤清器堵塞会导致发动机功率不足。

11.>(    )将220V交流试灯一端接点火线圈低压线柱，一端接外壳，如灯亮则表示有断路故障。

12.>(    )二级维护前检测桑塔纳LX型轿车,轮胎气压应符合规定：前轮20kPa，后轮30kPa。

13.>(    )排气管冒黑烟的原因主要是喷油压力不足。

14.>(    )进行柴油机喷油器密封试验时，喷油器不允许有微量的滴油现象。

15.>(    )用正时灯检查发动机点火提前角，应将正时记号对正上止点前11°～13°的地方。

16.>(    )用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数大于9的载客汽车应不大于300N。

17.>(    )用烟度计检查柴油车时，要检查柴油内是否加有消烟剂，如果没有，应予加上。

18.>(    )汽车主减速器主动圆锥齿轮工作面上出现明显斑点、剥落，可用油石修磨后继续使用。

19.>(    )将变速器轴的花键插入与之配合的机件中，用手检查不应有松旷过大的感觉。

20.>(    )双级主减速器共有三对啮合齿轮。

21.>(    )蓄电池上的通气孔应经常保持清洁。

22.>(    )EQ1092F车前轮外倾角为1°。

23.>(    )汽车变速器中所有常啮合齿轮均为斜齿轮。

24.>(    )压力调节器是电控发动机空气供给系统的组成部分。

25.>(    )对废气排放检测时，发动机怠速.点火正时.冷却水和润滑油的温度都应符合要求。

26.>(    )连杆轴承异响发出尖脆的嗒嗒声。

27.>(    )装备储气筒或真空罐的机动车均应采用双向阀或相应的保护装置。

28.>(    )毫无着火征兆的一般属于发动机电路故障。

29.>(    )变速器第一轴的轴向间隙不大于0.15mm，其它各轴的轴向间隙不大于0.20mm。

30.>(    )空气压力传感器是电控发动机空气供给系统中的重要部件。

31.>(    )客车在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤40m。

32.>(    )电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表检测。

33.>(    )膜片弹簧离合器在高速旋转时，压盘的压紧力不会产生变化。

34.>(    )同步器的作用是将两个不同步的齿轮连接起来使之同步。

35.>(    )用试灯可以检查点火线圈是否有故障。

36.>(    )汽车气压制动系的空气压缩机组装后，可直接装车。

37.>(    )电控发动机在怠速运转时，油压表指示的系统压力应在500±20KPa之间。

38.>(    )闭磁路式点火线圈多用于电子点火系。

39.>(    )变速器常啮合齿轮齿厚磨损不得超过0.25mm。

40.>(    )燃油质量差会导致排气管冒黑烟。

41.>(    )桑塔纳发动机火花塞电极间隙应为0.7～0.8mm。

42.>(    )冷型火花塞适用于高速高压缩比的大功率发动机。

43.>(    )汽车后桥壳变形会使轮胎磨损加快。

44.>(    )膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

45.>(    )解放CA1092型汽车采用齿轮齿条式转向器。

46.>(    )进气温度传感器是一个具有正温度系数的热敏电阻。

47.>(    )东风EQ1092型汽车制动蹄与制动鼓的制动间隙为0.35mm。

48.>(    )在用汽油车废气排放标准为CO小于4.5％，HC小于1200ppm。

49.>(    )怠速或低速较明显是活塞销松旷造成异响的特征之一。

50.>(    )为能使十字轴万向节轴承良好地润滑，十字轴应制有油道。

51.>(    )气压制动系统中的气压调节器上的螺钉旋入时气压降低。

52.>(    )桑塔纳2000型轿车前轮采用的是浮动钳型盘式制动器。

53.>(    )单级主减速器的常啮合圆锥齿轮不使用直齿齿轮。

54.>(    )当汽车在凸凹不平的路面上行驶较长时间后,用手触摸内缸,如内缸灼热则表明其工作不正常,应予更换。

55.>(    )用深度游标卡尺测量，衬片铆钉头距摩擦衬片表面应不小于0.20mm。

56.>(    )半轴花键与半轴齿轮及突缘键槽的侧隙不大于原设计规定0.30mm。

57.>(    )气压制动传动装置的特点是制动踏板行程较长。

58.>(    )真空助力式液压制动传动装置，加力气室和主缸组成一个整体，叫做真空助力器。

59.>(    )转向操纵机构应转动灵活.无卡滞现象.装配齐全.紧固可靠。

60.>(    )如制动鼓过热，说明制动蹄与制动鼓之间的间隙可能过小。

61.>(    )装配时汽缸盖螺栓扭紧力不均匀会导致汽缸体翘曲变形。

62.>(    )一般助势蹄的制动力矩为减势蹄的5倍。

63.>(    )气缸盖主要变形的形式是扭曲。

64.>(    )汽缸盖工作时受热不均匀会导致汽缸盖翘曲变形。

65.>(    )转向器转向轴弯曲或管柱凹瘪相互摩擦是转向沉重的原因之一。

66.>(    )节气门位置传感器就是一个滑变电阻。

67.>(    )盘式制动器外廓尺寸小，防泥沙和防水性能好，因而得到广泛应用。

68.>(    )怠速控制阀仅在怠速时工作。

69.>(    )冷却液温度传感器安装在水道上。

70.>(    )检测空气流量计的输出信号应采用发光二极管。

71.>(    )转向盘转向传动比增大，则转向操纵力不变。

72.>(    )分配阀反作用弹簧过软或损坏就是动力转向方向发飘或跑偏的原因。

73.>(    )水泵与缸体的结合面漏水的常见原因是水泵的橡胶密封圈损坏，或水泵壳体与缸体结合面之间的密封垫损坏。

74.>(    )装备非独立悬架的汽车，加装钢板弹簧不会影响汽车的性能。

75.>(    )检查传动轴花键轴与滑动叉花键的配合间隙，最大不得超过0.4mm。

76.>(    )缺液压油或滤油器堵塞只是动力转向液压助力系统引起的转向沉重的原因。

77.>(    )桑塔纳2000型轿车采用的电子点火模块内部为先进的混合集成电路。

78.>(    )悬架主要用于轿车。

79.>(    )空气流量计失效会导致发动机水温过高。

80.>(    )汽车制动凸轮轴与底板支座承孔的配合间隙应不得大于0.05mm。

81.>(    )断电器由一对触点和凸轮组成。其作用是周期性接通和切断低压电路。

82.>(    )怠速控制阀不受发动机电控单元控制。

83.>(    )曲轴轴颈擦伤是由于润滑油不清洁或发动机内残存有金属屑等坚硬杂物造成的。

84.>(    )装配时汽缸盖螺栓扭紧力不均匀会导致汽缸盖翘曲变形。

85.>(    )电动燃油泵可以根据发动机转速的变化而改变泵油量。

86.>(    )二级维护由维修企业进行，以清洁.紧固.润滑为中心内容。

87.>(    )检测发动机凸轮轴时，必须测量凸轮的圆度和圆柱度。

88.>(    )发动机缸盖裂纹发生在受力较大或温度较高的部位，可用焊补法修复。

89.>(    )对于EQ1092F型汽车,发动机处于中速时，机油压力应不小于0.3 MPa。

90.>(    )如果溢水孔被堵死，泄漏的冷却液就会进入水泵轴承内，导致轴承的损坏。

91.>(    )单侧悬挂弹簧弹力不足是汽车行驶跑偏的原因之一。

92.>(    )发动机汽缸套承孔内径修理尺寸的级差为0.5mm，共三个级别。

93.>(    )凸轮轴轴颈表面的烧伤可能是由于轴颈与轴承之间间隙过小等原因造成的。

94.>(    )形状公差和位置公差简称为形位偏差。

95.>(    )当气流温度超过65℃时，硅油风扇离合器从动板上的进油口打开，硅油进入工作室。

96.>(    )驻车制动器制动机构有盘式.鼓式.带式和弹簧作用式等形式。

97.>(    )机油泵的动力源自发动机曲轴。

98.>(    )对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min.气门间隙为0.25mm时，排气门滞后角为10.5°。

99.>(    )目前汽车采用的空调压缩机多为独立式。

100.>(    )桑塔纳发动机曲轴轴向间隙是靠第3道主轴承的止推片来保证的。

汽车维修工中级工理论知识复习资料答案卷

一、选择题

1.>C                   2.>B

3.>B                   4.>B   5.>A   6.>C   7.>B   8.>D                   9.>C                   10.>B

11.>C                   12.>B                   13.>D                   14.>A                   15.>B                   16.>D

17.>C                   18.>D                   19.>B                   20.>A                   21.>B

22.>B                   23.>A                   24.>C                   25.>C

26.>A                   27.>B                   28.>A

29.>C                   30.>D                   31.>A                   32.>C                   33.>C

34.>B                   35.>B                   36.>B                   37.>B                   38.>A                   39.>D                   40.>B

41.>C                   42.>C                   43.>B                   44.>D

45.>C                  46.>B                  47.>A

48.>A                  49.>B                  50.>C                  51.>C                  52.>C                  53.>A

54.>B                  55.>A                  56.>C

57.>A                  58.>D

59.>B                  60.>A                  61.>B                  62.>A                  63.>B                  64.>A

65.>A                  66.>C                  67.>D

68.>C                  69.>A                  70.>D

71.>C                  72.>A                  73.>A                  74.>D                  75.>B                  76.>A

77.>D                  78.>C                  79.>A                  80.>A     81.>D                    82.>D                    83.>B

84.>D                    85.>C                   86.>B                   87.>C                   88.>D                   89.>B                   90.>C                   91.>C                   92.>D

93.>C                   94.>A                   95.>A                   96.>C                   97.>D

98.>D                   99.>A                   100.>A                   101.>A                   102.>B

103.>B                   104.>D                   105.>A

106.>B                   107.>C                   108.>C

109.>B                   110.>D

111.>D                   112.>A

113.>D

114.>A                   115.>C                   116.>A

117.>B                   118.>A

119.>B                   120.>C                   121.>A                   122.>C

123.>B                   124.>D                   125.>D                   126.>A

127.>B

128.>A                   129.>D                   130.>A

131.>A                   132.>B                   133.>C                   134.>C                   135.>D

136.>C                  137.>A                  138.>A                  139.>C

140.>A                  141.>D                  142.>D

143.>C                  144.>D

145.>B                  146.>C

147.>B                  148.>B                  149.>B                  150.>A                  151.>B                  152.>A                  153.>A

154.>D                  155.>B                  156.>B

157.>C                  158.>D                  159.>A                  160.>B                  161.>C                  162.>D                  163.>A                  164.>B

165.>C                  166.>A                  167.>A                  168.>A      169.>A                    170.>A                    171.>D                    172.>A

173.>C

174.>A                   175.>A                   176.>B                   177.>C                   178.>C

179.>A                   180.>C                   181.>B                   182.>A

183.>C                   184.>A                   185.>C                   186.>C                   187.>B                   188.>D

189.>C                   190.>B                   191.>A                   192.>D                   193.>B

194.>D                   195.>B                   196.>C                   197.>D                   198.>A                   199.>C                   200.>C

201.>D                   202.>C                   203.>B                   204.>D

205.>B                   206.>C

207.>D                   208.>B                   209.>A                   210.>B

211.>D                   212.>D

213.>B                   214.>D                   215.>D                   216.>C                   217.>B                   218.>B

219.>D                   220.>A                   221.>A                  222.>C                  223.>B                  224.>D

225.>B                  226.>B                  227.>C

228.>C

229.>B                  230.>D                  231.>A                  232.>A                  233.>C                  234.>C

235.>B                  236.>A

237.>B

238.>C                  239.>A                  240.>B

241.>D

242.>A                  243.>C                  244.>B

245.>A                  246.>C                  247.>C                  248.>B                    249.>A                    250.>B                    251.>C

252.>A                    253.>C                   254.>A                   255.>B                   256.>C                   257.>C                   258.>A                   259.>C

260.>B                   261.>C                   262.>C

263.>B                   264.>A                   265.>C

266.>A                   267.>D                   268.>A                   269.>B                   270.>B                   271.>C

272.>D                   273.>A                   274.>B

275.>C                   276.>C                   277.>A                   278.>C                   279.>D                   280.>A

281.>A                   282.>C                   283.>C

284.>D                   285.>C                   286.>B                   287.>B

288.>C                   289.>C                   290.>C

291.>D                   292.>B                   293.>C                   294.>A

295.>A                   296.>C                   297.>D                   298.>A                  299.>D                  300.>B                  301.>A                  302.>A                  303.>C                  304.>B                  305.>A

306.>B                  307.>C                  308.>B

309.>B                  310.>D                  311.>D                  312.>D                  313.>C

314.>C                  315.>C

316.>C                  317.>A                  318.>C                  319.>A

320.>C                  321.>D                  322.>B

323.>B                  324.>C                  325.>D                  326.>B                  327.>C                  328.>A                  329.>C

330.>A                  331.>A                  332.>C                    333.>D                    334.>D

335.>B                    336.>C                    337.>A                   338.>B                   339.>A

340.>C                   341.>B

342.>B                   343.>D                   344.>A                   345.>C

346.>A                   347.>B                   348.>C                   349.>A

350.>A                   351.>A                   352.>D

353.>D                   354.>B

355.>B                   356.>C                   357.>C                   358.>A                   359.>B                   360.>C

361.>D                   362.>C                   363.>C                   364.>D

365.>C                   366.>B

367.>A                   368.>D                   369.>B                   370.>A                   371.>B                   372.>D

373.>D                   374.>C

375.>D                   376.>A                   377.>A

378.>D                   379.>C                   380.>A                   381.>B                   382.>D                   383.>C

384.>D                  385.>D                  386.>A

387.>C                  388.>B                  389.>D

390.>D                  391.>B

392.>B

393.>D                  394.>B

395.>B                  396.>C                  397.>C

398.>C                  399.>D                  400.>C

二、判断题

1.>×            2.>×            3.>√            4.>√            5.>×            6.>×            7.>√            8.>√            9.>×            10.>√            11.>×            12.>√

13.>√            14.>√

15.>×            16.>×            17.>×            18.>×

19.>√            20.>×            21.>√    22.>√            23.>√            24.>×

25.>√

26.>×            27.>×            28.>×

29.>×            30.>×            31.>×            32.>×            33.>√            34.>√

35.>√            36.>×            37.>×            38.>√            39.>√            40.>√            41.>√    42.>√            43.>√            44.>√            45.>×            46.>×            47.>×            48.>×            49.>√            50.>√            51.>×            52.>√            53.>√            54.>√            55.>×            56.>×            57.>×            58.>×            59.>√            60.>√    61.>×            62.>×

63.>×            64.>√            65.>√            66.>×            67.>√            68.>×            69.>√            70.>×            71.>×            72.>×

73.>√            74.>×            75.>√            76.>×            77.>√            78.>×            79.>×            80.>×

81.>√            82.>×            83.>√            84.>√            85.>×            86.>×

87.>×            88.>√

89.>√            90.>√            91.>√            92.>√

93.>√            94.>×

95.>√            96.>√            97.>√            98.>×

99.>√            100.>√